- Tipuri de productie

1. Metode de organizare a productiei de baza

Functiunea   de   organizare   a   managementului   oricarei   întreprinderi   de   productie industriala,  ocupa  un  loc  central  în  atentia  organismelor  de  conducere  ale  acesteia,  datorita faptului ca exista o mare diversitate de conditii specifice în care acestea îsi desfasoara activitatea.

Din acest motiv, în rezolvarea concreta a organizarii procesului de productie, va trebui sa se tina seama de influenta acestor particularitati asupra metodelor si tehnicilor de organizare a activitatii întreprinderii.

O influenta puternica asupra metodelor de organizare a activitatii de productie o are tipul de productie existent în cadrul întreprinderii. Din acest punct de vedere, metodele de organizare a procesului de productie pot fi:

- Metode de organizare a productiei în flux, pentru tipul de productie de masa;

- Metode de organizare a productiei pe comenzi, pentru tipul de productie de serie;

- Metode de organizare a productie pe unicate, pentru tipul de productie individuala.

Între aceste metode,  în  practica,  nu  exista  o  delimitare  stricta;  astfel,  o  întreprindere  în care predomina tipul de seri mare, poate folosi cu succes metoda de organizare a productiei în flux cu rezultatele ei cele mai eficiente. Exista tendinta ca de avantajele deosebite ale organizarii productiei în flux sa beneficieze si întreprinderi care fabrica un sortiment larg de produse, în serii mici sau chiar unicate.

- 2. Metode de organizare a productiei :

- 1.2.1 Tipul de productie ; notiune, tipologie, importanta

Organizarea  productiei  în  sectiile  de  baza  este  influentata  intr-o  masura  foarte  mare  de tipul de productie existent la un moment dat în cadrul întreprinderii.

- Tipul de productie este o stare organizationala determinata de nomenclatorul de produse ce urmeaza a fi prelucrat,volumul productiei fabricate, gradul de specializare al întreprinderii si modul de deplasare a produselor de la un loc de munca la altul.

În întreprinderile de productie  în functie de ansamblul acestor factori exista trei tipuri de productie si anume

- Tipul de productie în masa;

- Tipul de productie în serie;

- Tipul de productie individual.

Tipul de productie în serie este si el de mai multe feluri, în functie de marimea lotului de fabricatie, si anume:

- Tipul de productie de serie mare;

- Tipul de productie de serie mijlocie;

- Tipul de productie de serie mica.

Existenta  în  cadrul  întreprinderii  a  unui  tip  de  productie  sau  altul  determina  în  mod esential asupra metodelor de organizare a productiei si a muncii, a managementului, a activitatii de pregatire a fabricatiei noilor produse si a metodelor de evidenta si control a productiei. Astfel, pentru tipul de productie de serie mare si de masa, metoda de organizare a productiei este sub forma  liniilor  de  productie  în  flux,  iar  pentru  tipul  de  productie  de  serie  mica  si  individuala organizarea productiei se face sub forma grupelor omogene de masini.

Pentru tipul de productie de serie mijlocie se folosesc elemente din cele doua metode prezentate anterior.

Practica arata însa, ca în cadrul întreprinderilor de productie industriala nu exista un tip sau altul de productie în formele prezentate, ci în cele mai multe cazuri pot sa coexiste elemente comune din cele trei tipuri de productie. În acest caz , metoda de organizare a productiei va fi adecvata tipului de productie care are cea mai mare pondere în întreprindere, precum si în functie de conditiile concrete existente.

- 1.3 Tipurile de productie

1.3.1Tipul de productie de masa

În cadrul întreprinderilor de productie tipul de productie de masa ocupa înca o pondere însemnata. Acest tip de productie se caracterizeaza prin urmatoarele:

- Fabricarea unei nomenclaturi reduse de produse, în mod neântrerupt si în cantitati mari sau foarte mari;

- Specializare înalta atât la nivelul locurilor de munca, cât si la nivelul întreprinderii;

- Deplasarea  produselor  de  la  un  loc  de  munca  la  altul  se  face  bucata  cu  bucata,  în  mod continuu cu ajutorul unor mijloace de transport specifice, cu deplasare continua de felul benzilor rulante, conveiere sau planuri înclinate;

- Din punct de vedere organizatoric, locurile de munca si forta de munca care le utilizeaza au un  grad  înalt  de  specializare  fiind  amplasate  în  succesiunea  operatiilor  tehnologice  sub forma liniilor de productie în flux;

Tipul de productie de masa creeaza conditii foarte bune pentru folosirea pe scara larga a proceselor  de  productie  automatizate,  cu  efecte  deosebite  în  cresterea  eficientei  economice  a întreprinderii.

- 1.3.2. Tipul de productie în serie

Caracteristici:

- Acest  tip  de  productie  este  specific  întreprinderilor  care  fabrica  o  nomenclatura  relativ larga  de  produse,  în  mod  periodic  si  în  loturi  de  fabricatie  de  marime  mare,  mica  sau mijlocie;

- Gradul de specializare al întreprinderii sau locurilor de munca este mai redus decât la tipul

- De serie mare, fiind mai ridicat sau mai scazut în functie de marimea seriilor de fabricatie;

- Deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face cu mijloace de transport cu deplasare discontinua (pentru seriile mici de fabricatie) - carucioare, electrocare, etc. sau cu mijloace cu deplasare continua, pentru seriile mari de fabricatie;

- Locurile de munca sunt amplasate dupa diferite criterii în functie de marimea seriilor de fabricatie.  Astfel,  pentru  serii  mari  de  fabricatie  locurile  de  munca  sunt  amplasate  dupa criteriul  liniilor  tehnologice,  iar  pentru  seriile  mici  de  fabricatie  dupa  criteriul  grupelor omogene de masini.

În  cazul  tipului  de  productie  de  serie,  de  fapt,  se  întâlnesc  caracteristici  comune  atât tipului de productie de masa, cât si tipului de productie individual (unicate).

- 1.3.3 Tipul de productie individual (unicate)

Acest  tip  de  productie  capata  în  prezent  o  amploare  din  ce  în  ce  mai  mare,  datorita diversificarii într-o masura foarte ridicata a cererii consumatorilor.

Caracteristici:

- Fabricarea  unei  nomenclaturi  foarte  largi  de  produse,  în  cantitati  reduse,  uneori  chiar unicate;

- Repetarea  fabricarii  unor  produse  are  loc  la  intervale  de  timp  nedeterminate,  uneori fabricare acestora putând sa nu se mai repete niciodata;

- Utilajele din dotare au un caracter universal, iar personalul care le utilizeaza o calificare înalta;

-	Deplasarea produselor între locurile de munca se face bucata cu bucata sau în loturi mici de fabricatie, cu ajutorul unor mijloace de transport cu deplasare discontinua;

- 	Amplasarea  locurilor  de  munca  în  sectiile  de  productie  se  face  conform principiului grupelor omogene de masini.

1.3.4. Organizarea productiei de serie mica si individuala

In prezent exista un numar mare de unitati de productie care executa o mare varietate de produse în cantitati mici sau foarte mici, uneori chiar unicate, aceasta si ca efect al diversificarii

din ce in ce mai mare a cererii consumatorilor. Aceasta impune adoptarea unui set de masuri de organizare a procesului de productie, specifice tipului de productie de serie mica sau individuala.

Caracteristicile principale ale organizarii acestor tipuri de productie sunt:

- Organizarea sectiilor de baza se face dupa principiul tehnologic, ceea ce presupune ca in cadrul sectiilor de baza se executa faze de proces tehnologic, iar amplasarea utilajelor se face dupa metoda grupelor omogene de masini;

- In cazul unor produse de gabarit foarte mare, organizarea procesului de productie se face dupa principiul pozitiei fixe, conform caruia produsul este asezat pe un amplasament fix, iar prelucrarea acetuia se face prin deplasarea echipelor de muncitori de la un produs la altul si în ordinea impusa de fluxul tehnologic;

- Specializarea  masinilor  si  utilajelor  este  foarte  redusa  (utilaje  universale)  capabile  sa  se adapteze usor  la  schimbarea  nomenclatorului  de  fabricatie  printr-un  numar  forte  mic  de reglaje;

- Trecerea de la un loc de munca a produselor se face bucata cu bucata sau in loturi mici de fabricatie,  cu  ajutorul  unor  mijloace  de  transport  cu  deplasare  discontinua  de  tipul carucioarelor manuale, electrocarelor sau motostivuitoarelor.

- Pentru fabricarea produselor, in acest caz, se foloseste o tehnologie sumara valabila pentru intrega gama de produse executate, urmand ca detaliile tehnologice ale fiecarui produs sa fie definitivate in cadrul fiecarui loc de munca de catre muncitorul care-l utilizeaza.

Organizarea procesului de productie dupa principiul tehnologic are o serie de avantaje si dezavantaje, din care mai importante sunt urmatoarele:

- Din randul avantajelor cel mai important este dat de faptul ca procesul de productie are o flexibilitate  foarte  mare, putandu-se  adapta  rapid  la  schimbarea  nomenclatorului  de fabricatie.

- Dezavantajele mai importante sunt :

- volumul de transport intern si manipulare este foarte ridicat;

- necesita forta de munca cu un grad ridicat de calificare;

- ciclul de productie al produselor este foarte lung;

- controlul calitatii productiei este mult mai complex in vederea obtinerii de produse de calitate superioara.