Tuburile catodice se incadreaza in categoria tuburilor electronice speciale, destinate pentru vizualizarea pe ecran a imaginilor optice.

In functie de modul in care se efectueaza focalizarea se inpart in.

- Tuburi cu comanda electrostatica

- Tuburi cu comanda electromagnetica

- Tuburi pentru osciloscoape

- Tuburi cinescoape

# Elementele componente tubului catodic

- Tunul electronic

- Catod

- Doi anozi

- Electrodul de comanda

- Sistemul de deviere

- Placi de deflexie

Catod

Electrodul de comanda

Ecranul. Caracteristicile lui influenteaza calitatea imagini obtinute

Cei doi anozi

Pentru redarea imaginilor de televiziune ce-l mai folosit este tubul cinescop, datorita tehnologiei mai avansate pe care se bazeaza.

Tubul cinescop reprezinta piesa ce-a mai importanta a receptorului de televiziune, care influenteaza in ce-a  mai mare masura clitatea imaginii. In receptoarele de televiziune moderne, tuburile cinescope au ecran de forma dreptunghiulara, deflexie electromagnetica de unghi mare (110 - 120), focalizarea electrostatica si tun electronic de tip tetroda. Constructia interioara a tubului este mai simpla, iar defocalizarea fasciculului datorita deflexiei este mai mica. Deflexia electromagnetrica prezinta dezavantajul ca favorizeaza aparitia petei ionice, in schimb are avantajul ca pe timpul cursei inverse rapide de intoarcere pe orizontala, apar forte electromotoare de autoinductie foarte mari, care se utilizeaza la obtinerea tensiunii foarte inalte de alimentare a anodului tubului cinescop

Marirea unghiului de deflexie a tubului cinescop de la 70 la 90 si apoi la 110 si 120 a permis, pentru aceeasi diagonala a imagini, reducerea substantiala a lungimii, a greutatii tuburilor cinescoape si a intregului televizor.

Fig. I

Prin utilizarea tubului cinescop de tip tetroda, in combinatie cu o lentila electrostatica simetrica de focalizare, se realizeaza o concentrare a spotului de electroni intr-un fascicul îngust. Lentila este formata din trei electrozi de forma cilindrica, din care cei de la extremitati sunt legati in preuna cu suprafata interioara buna conducatoare a partii tronconice a balonului la tensiune inalta de 14 – 18 Kv . Electrodul de mijloc (de focalizare ) se pune la un potential cuprins intre –100V si +400v fata de catod. In practica actuala a televiziuni tuburile cinescope sunt definite de regula prin câtiva parametri care tin de geometria sistemului . In constructia tuburilot cinescope moderne se urmareste in prezent marire dimensiunilor ecranului si marirea unghiului total de deschidere, fapt care permite scurtarea lungimii gatului tuburilor.

Primele tuburi cinescope au avut unghiul de deschidere de 60 apoi de 70 , 90 , iar in prezent majoritatea tuburilor utilizate au un unghi de 110 . Marirea unghiului de deflexie a constituit o dendinta dominanta in evolutia receptorului de televiziune. In figura I se arata cum a evoluat tubul cu diagonala ecranului de 53 cm  , de la seria de 70 panal la actuala serie de 110. Lunghimea totala care determina adincimea cutiei receptorului sa redus aproape la jumatate.  Este de remarcat ca in aceasta evolutie raza de curbura a suprafetei ecranului sa micsorat si ea ; ecranul televizorului modern are o suprafata mult mai marcat bombata decat cel al televizorului mai vechi.

1.  Circuite de comanda atribuite tubului cinescop.

Fasciculul de electroni este generat de ansamblu numit tun elctronic compus dintr-un catod cald, care emite electroni, un numar de electrozi de focalizare, de accelerare si un electrod de comanda.

Electrodul de comanda are rol de a comanda, in functie de tensiunea aplicata pe el, curentul de fascicul.

Toate conexiunile la electrozii din interiorul tubului sunt scoase la un soclu montat pe partea cilindrica a tubului facand exceptie doar electrodul de accelerare. Aceasta se monteaza lateral pe partea conica datorita faptului ca i se aplica o tensiune de circa 15 Kv si necesita o izolatie corespunzatoare. Fasciculul de electroni realizat cu ajutorul tunului electronic bombardeaza ecranul intr-un punct central, datorita simetriei lui axiale. Devierea fasciculului, pentru ca punctul luminos sa se deplaseze pe ecran, se face cu ajutorul bobinelor de deflexie care se monteaza in exteriorul tubului cinescop, in dreptul tunului electronic. Bobinele de deflexie sunt construite special pentru categoria de tuburi pentru care sunt destinate.

- Parametrii tuburilor cinescope.

- Diagonala ecranului fosforescent se indica in catalog printr-o cifra rotunjita in centimetri pentru tuburile europene si in ţoli pentru cele americane .

- Raportul dintre lătimea si inăltimea ecranului este de  5/4  la tuburile moderne si de  4/3  la cele de fabricatie mai veche.

- Ungiul de deflectie maximă este unghiul facut de fasciculul electronic intre doua pozitii extreme corespunzatoare marginilor ecranului. Se pot defini trei unghiuri de dflexie pe diagonala de 110.

- Lungimea totală (la tuburile moderne s-a redus aproape la jumatote pentru aceeasi diagonala a ecranului).

- Reglajele ce se pot efectua asupra unui tub cinescop.

Pentru obtinerea unei imagini corespunzatoare este esentiala reglarea corecta a tubului cinescop. Unele dintre reglaje se reduc la stabilirea si fixarea pozitiei optime a accesoriilor montate pe tubul cinescop. Alte reglaje actionaza asupra tensiunilor de polarizare si alimentare a electrozilor tubului cinescop.

- Reglarea capcanei de ioni

Pentru a impiedica formarea  petei ionice la tuburile cinescope de constructie mai veche, electrozii sunt astfel montati, incat fasciculul de electroni emis de tunul electronic al acestuia are o anumita inclinatie fata de axul longitudinal de simetrie al tubului. Cu ajutorul unui camp magnetic de o anumita intensiate fasciculul electronic poate fi redus pe axul tubului pentru a trece prin orificiul mic practicat in primul anod al tubului electronic.

Magnetul respectiv este plasat pe o portiune a unui inel ce este montat  in exterior pe gatul tubului cinescop si poarta denumirea de capcana de ioni.

Principiul functionarii capcanelor de ioni se bazeaza pe faptul ca un camp magnetic nu deviaza aproape deloc ionii si deviaza puternic electronii. Sub influenta campului magnetic, traiectoria electronilor se curbeaza si ei incep sa se deplaseze deplaseze de-a lungul axei iar dupa focalizare se concentreaza intr-un fascicul ingust ce ajunge pe ecran ; tot odata ionii nedeviati nu mai actioneaza asupra ecranului fluorescent. Reglarea capcanei de ioni se face prin rotirea sau deplasarea axiala pe gatul catodului.