ARGUMENT

PROCESUL DE VAPORIZARE

Vaporizarea apei în cazan este strâns legată în fluxul de căldură care trece prin peretele ţevilor vaporizatoare. Acesta este determinat de diferenţa de temperatură între peretele ţevii şi apa care circulă în interiorul ei, precum şi de rezistenţa faţă de schimbul termic global prin perete. Coeficientul de convecţie termică, de la peretele interior al ţevilor de apă de fierbere, este unul din factori. Se depinde de modul de vaporizare. Acestea pt fi caracterizate grafic ca în figura 2 pentru un tub încălzit prin care curge agentul termic.

Fiecare punct al graficului reprezintă un anumit regim de funcţionare al tubului. În abscisă este trecută diferenţa de temperatură, tp - tj între perete şi agentul termic.

La diferenţa de temperatură, cărora le corespunde un flux termic. La diferenţa de temperatură cărora le corespund fluxurile termice, de pe porţiunea A-B a curbei reprezentativ aparatului de căldură este prea mic pentru a se realiza vaporizarea apei.

Fluxurile termice reprezentate prin punctele de pe porţiunea B-S produc un fenomen de fierbere locală.

Pe pereţii tubului se formează bule de vapori, care se condensează.

Fluxurile termice corespunzătoare porţiunii S-C sunt suficient de mari pentru a produce bule de vapori, respectiv vaporizarea în întreaga masă a apei.

Vaporizarea descrisă numită globular este caracterizată printr-un coeficient de transfer termic foarte ridicat. Din acest motiv diferenţa de temperatură între perete şi fluid este mică. Când fluidul termic este mai mare, bulele de vapori de pe peretele tubului formează o particulă de abur coeficient de transfer termic scăzut. Pentru porţiunea C-D fiecare are un caracter de tranziţie. Punctul C se numeşte punctul de deviere de la vaporizarea globală, iar punctul D, în care fierberea devine net. Temperatura peretelui tubului creşte foarte repede. Între punctele D-E vaporizarea peliculară este nestabilă, iar pentru punctele situate după E este stabilă. Se subliniază faptul că în figura 2 se corectează natura fierberii în funcţie de mărimea fluidului termic.

Se observă că la vaporizarea peliculară, temperatura peretelui ţevii este ridicată şi astfel materialul este puternic solicitat.

Este posibil ca la creşterea fluxului termic peste linia de calcul, solicitarea să crească până la o valoare care să determine fisurarea ţevii.

Fisurarea în zona C D E nestabilă este de asemenea periculoasă prin variaţia oscilatorie a solicitării care are ca efect determinarea stratului protector de magneziu de pe suprafaţa interioară a ţevii. Cazanele de abur la care circulă numai o parte din apa dea-lungul suprafeţei de încălzire se transformă în apă, iar restul în abur, iar restul de recirculat, se numeşte cazane cu circulaţie multiplă. Dacă întreaga cantitate se transformă în abur, atunci cazanul se numeşte cu circulaţie unică sau cu străbatere forţată.

La cazanele cu circulaţie multiplă se realizează prin concepţie o vaporizare globulară. La cazanele cu străbatere forţată se produce în ultima parte a vaporizatorului, vaporizarea de natură peliculară.

# Circulaţia apei

Debitul de abur în suprafeţele de vaporizare ale cazanului este înlocuit în permanenţă cu un debit egal de apă. Circulaţia apei prin elementul suprafeţei de încălzire a apei este naturală sau forţată. Circulaţia naturală este produsă de diferenţa de cantitate între fluidele cuprinse în două ramuri de circulaţie, iar circulaţia forţată este produsă în ajutorul unei pompe.

Debitul de apa G, care circulă prin elementele suprafeţei de vaporizare se compune din debitul introdus în cazan şi de debitul de apă recirculat.

Raportul între debitul de apă G, şi debitul de apă D, produse se numeşte multiplu de circulaţie, n:

N = G : D

Multiplu de circulaţie are valori de 10-40 în cazanele de circulaţie naturală de 4-12 în cazanele cu străbatere forţată şi 1 în cazanele cu străbatere forţată. În figura 3 este prezentată schema simplificată a circulaţiei apei într-un cazan de abur cu circulaţie naturală. Circuitul se compune dintr-un tambur cazan superior 1 şi un tambur sau colector inferior 3, legate între ele prin ţevile de urcare 4 şi de coborâre 2.

Pentru generalizare se propune ca atât prin ţevile de urcare cât şi prin cele de coborâre trece un flux termic. Ţevile de urcare primesc un flux qu iar cele de coborâre de un flux qc, qu  qc în construcţiile moderne qc = 0 .

În ţevile de urcare densitatea amestecului apă-vapori, apă-qu este mai mică decât densitatea apei din ţevile de coborâre Pc datorită  acestei diferenţe de densitate se creează o circulaţie caracteristică prin mărimea     p = H[pc-pu]xg , numită presiunea de circulaţie a conturului, H fiind înălţimea conturului, iar G fiind acceleraţia gravităţii.

Aplicând ecuaţia continualităţii se obţine relaţia:

Su x Wu x Pu = Se x Pc

În care:

S – secţiunea de trecere m2

W – viteza fluidului n  ms

P – densitatea fluidului în Kgm3

U – indice afectat ramurii urcătoare

C – indice ramurii coborâtoare

Pe baza acestei relaţii poate fi dezvoltat calculul vitezelor în ţevile urcătoare şi în ţevile coborâtoare. Viteza bulelor de abur este mai mare decât viteza apei. Diferenţa între cele două viteze se numeşte viteză relativă, calculul circulaţiei se efectuează ţinând seama de faptul că amestecul din ţevi este neomogen, fiecare fluid având o viteză proprie şi o secţiune proprie. Diferenţa totală de presiune Pst şi scăderea de presiune Pp care i-a naştere din circulaţie:

P = Pst  Pt

Semnul + corespunde ţevilor urcătoare, iar semnul – ţevilor coborâtoare. Se trasează diagramele care reprezintă separat pentru ţevile urcătoare şi separarea pentru ţevile coborâtoare, diferenţa de presiune j la capetele ţevilor în funcţie de debitul de apă G ca în figura 4. Aceste diafragme sunt valabile pentru un anumit debit de abur  la capătul ţevilor.

## Vaporizatoare şi transformatoare de abur

Vaporizatoarele sunt aparate utilizate pentru fierberea unor soluţii lichid-solid, fie pentru concentrarea lor, sau chiar depunerea şi eventual, cristalizarea componenţei solide, fie pentru obţinerea lichidului pur.

În principiu, vaporizatorul este un schimbător de căldură, cel mai adesea de suprafaţă, în care căldura cedată de agentul primar este utilizată pentru încălzirea şi fierberea soluţiei – agentul secundar.

Transformatoarele de abur sunt aparate folosite pentru producerea de abur secundar, la alţi parametri decât cei ai aburului disponibil. Constructiv şi funcţional sunt asemănătoare vaporizatoarelor, motiv pentru care nu vor fi tratate separat.

Ca agent primar se foloseşte, în majoritatea cazurilor, aburul, datorită proprietăţilor termice superioare. Atunci când sunt necesare temperaturi ridicate, se pot folosi gaze de ardere sau ulei fierbinte.

Agentul secundar este o soluţie lichidă care conţine componenţa care trebuie separată. În industria chimică, componenta ce interesează este o substanţă solidă sau lichidă, dizolvată într-un solvent oarecare, în particular, apa; atunci când recuperarea solventului nu interesează sau nu este economică, vaporii acestuia sunt evacuaţi în atmosferă. În instalaţiile mari, debitul de vapori de solvent este mare şi evacuare lui în atmosferă ar duce la pierderi considerabile de căldură; în această situaţie, ce mai mare parte din căldură conţinută de vaporii secundari (sau, cel puţin, căldura latentă) este recuperată, ei fiind folosiţi ca agent primar pentru o a doua treaptă de vaporizare sau pentru preîncălzirea soluţiei. În centralele termoelectrice, instalaţiile de vaporizare sunt folosite pentru distilarea termică a apei de adaos din circuitul apă-abur, în acest caz, vaporii de apă rezultaţi la ieşirea vaporizatorului sunt condensaţi şi introduşi în circuitul termic, iar soluţia, cu concentraţie mare de săruri, este evacuată la canal.

### Clasificarea instalaţiilor de vaporizare

Funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale, vaporizatoarele şi transformatoarele de abur se pot clasifica în mai multe moduri.

După presiunea din camera de vaporizare există vaporizatoare cu suprapresiune (presiunea este mai mare decât cea atmosferică), atmosferice şi cu depresiune (presiunea este sensibil mică decât cea atmosferică). Cele mai utilizate sunt vaporizatoarele cu suprapresiune sau atmosferice; vaporizatoarele cu depresiune, deşi utilizează mai bine căldura agentului primar şi au un consum termic mai mic, se folosesc numai atunci când soluţia se degradează la temperaturi ridicate, deoarece necesită instalaţii complicate pentru crearea şi menţinerea depresiunii.

După regimul de funcţionare deosebim aparate cu acţiune continuă şi aparate cu acţiune alternativă. Vaporizatoarele cu acţiune continuă sunt alimentate neîntrerupt cu soluţie diluată, iar evacuarea soluţiei concentrate şi a vaporilor secundari se face, de asemenea, în mod continuu. Vaporizatoarele cu acţiune alternativă sunt încărcate, la începutul intervalului de funcţionare, cu soluţie diluată, după care nu se mai introduce soluţie, ci doar se evacuează continuu vaporii secundari; descărcarea soluţiei concentrate se face la sfârşitul intervalului de funcţionare, când s-a stins concentraţia dorită. Vaporizatoarele cu acţiune intermitentă se folosesc numai pentru concentrarea unor cantităţi mici de soluţie sau atunci când vâscozitatea soluţiei concentrate este ridicată, nepermiţând evacuarea ei prin pompare; de asemenea, se mai folosesc atunci când din celelalte situaţii este recomandată folosirea vaporizatoarelor cu acţiune continuă, ele fiind superioare din punct de vedere termic.

După natura agentului de încălzire există vaporizatoare încălzite cu abur (varianta ce mai răspândită), cu gaze de ardere, cu ulei sau apă fierbinte.

După modul de circulaţie a soluţiei în interiorul aparatului, există vaporizatoarele cu circulaţie naturală (datorită diferenţei de greutate specifică între soluţia rece şi cea în fierbere) şi cu circulaţie forţată (circulaţia este accelerată cu ajutorul unei pompe).

În cazul prelucrării unor debite mari de soluţie, pentru o mai bună utilizare a căldurii agentului primar şi, corespunzător, pentru reducerea debitului acestuia, se folosesc instalaţii de vaporizare în mai multe trepte, obţinute prin cuplarea mai multor vaporizatoare. După modul de deplasare relativă a vaporilor încălzitori şi a soluţiei, instalaţiile de vaporizare în mai multe trepte pot fi: cu legare serie în echicurent (figura 1.41.a), contracurent (b) şi mixt (c), sau cu legare în paralel (d).

Desen

Instalaţiile de vaporizare cu legare serie în echicurente se caracterizează printr-un consum de căldură mai mic decât celelalte variante, datorită faptului că soluţia părăseşte instalaţia cu o temperatură coborâtă (presiunea de vaporizare se micşorează treptat, spre ultima treaptă); acest avantaj constituie, însă, un inconvenient atunci când soluţia concentrată îşi măreşte vâscozitatea cu scăderea temperaturii. Din acest motiv, pentru substanţe cu vâscozitate cu scăderea temperaturii. Din acest motiv, pentru substanţe cu vâscozitate ridicată se foloseşte legarea serie contracurent sau mixtă, iar pentru realizarea circulaţiei soluţiei între trepte se prevăd pompe de circulaţie.

Instalaţia de vaporizare cu legare în paralel se utilizează pentru soluţii care pot cristaliza şi când nu este necesară o concentrare prea pronunţată.

### Tipuri constructive de vaporizare

#### În ce priveşte construcţia vaporizatoarelor, se întâlneşte un număr mare de variante, determinate de destinaţie, compoziţia şi caracteristicile soluţiei, regimul de funcţionare. Se poate face o distincţie între aparatele cu funcţionare continuă şi cele cu funcţionare intermitentă.

##### Vaporizatoare cu acţiune alternativă

Aceste aparate sunt, în general, de două tipuri: cu încălzire în manta (figura 1.42) şi cu serpentine de încălzire (figura 1.43).

Desene

Vaporizatoarele cu încălzire în manta au camera de vaporizare 1, cu pereţi dubli; în interiorul ei, la partea inferioară, se află soluţia ce se vaporizează, încărcată pe la partea superioară. Vaporii secundari sunt evacuaţi în mod continuu prin racordul 4, iar soluţia concentrată se evacuează prin ştuţul 7, la sfârşitul intervalului de vaporizare, când s-a ajuns la concentraţia dorită. Agentul încălzitor circulă prin spaţiul 2, dintre pereţii dubli; el intră prin racordul 5a, se răceşte şi condensează în zona 2 şi este evacuat prin racordul 5b. Prin conducta 6 se evacuează gazele necondensabile conţinute de aburul încălzitor, iar 3 este o fereastră de vizitare. Aceste aparate se folosesc pentru concentrarea unor soluţii agresive sau care formează depuneri cristaline. Au dezavantajul unui coeficient global de schimb de căldură redus, productivităţii mici şi consumul ridicat de metal; de asemenea, pe măsură ce o parte din soluţie se vaporizează, nivelul acesteia scade şi o parte din suprafaţa de încălzire rămâne nefolosită.

Vaporizatorul cu serpentine de încălzire, deşi are o construcţie mai complicată, prezintă avantajul că se poate realiza încălzirea numai în zona unde se află soluţia ce trebuie vaporizată. Aburul încălzit este distribuit, în derivaţie, la serpentinele 8; pe măsură ce nivelul soluţiei coboară, se întrerupe alimentarea cu abur a serpentinelor care nu mai sunt imersate. Se folosesc pentru soluţii corozive, dar care nu precipită, curăţirea serpentinelor fiind dificilă.

Vaporizatoare cu acţiune continuă

Vaporizatoarele cu acţiune continuă pot fi aparate orizontale sau verticale. În figura 1.44 este reprezentată o secţiune schematică printr-un vaporizator orizontal.

Desen

Agentul încălzitor circulă prin interiorul ţevilor în formă de „U”1, unde se răceşte şi condensează. Ţevile încălzitoare sunt scufundate în masa soluţiei2. Deasupra soluţiei se creează spaţiul 3 pentru vaporii secundari, care trec, apoi prin separatorul de picături 4, după care sunt evacuaţi. Soluţia concentrată este evacuată prin racordul 5.

Acest tip de aparat are avantajul unei înălţimi mici a coloanei de lichid, motiv pentru care diferenţa de temperatură necesară învingerii presiunii hidrostatice este foarte mică. Este indicat pentru soluţiile care spumează intens prin fierbere, deoarece suprafaţa liberă a lichidului este mult mai mare ca la alte aparate (mai ales la cele verticale). Deoarece viteza de circulaţie a soluţiei prin interiorul vaporizatorului este mică, se constată o creştere a tendinţei de formare a depunerilor pe ţevile încălzitoare; în consecinţă, acest tip nu este recomandabil a se utiliza pentru soluţii care formează depuneri cristaline, fiind dificilă curăţirea ţevilor.

Un alt tip de vaporizator orizontal îl constituie cel cu cameră separată de încălzire (figura 1.45), utilizat pentru soluţii care cristalizează. Camera de încălzire 2, este separată de corpul vaporizatorului. Soluţia circulă prin interiorul ţevilor în „U”, iar agentul încălzitor prin spaţiul dintre ţevi şi

Desen

mantaua camerei de încălzire. În spaţiul 1 se produce separarea vaporilor secundari din soluţie; soluţia concentrată este evacuată pe la partea inferioară, după ce trece printr-un separator de cristale. Datorită poziţiei orizontale a ţevilor încălzitoare este posibilă apariţia unor „dopuri” de vapori secundari, care înrăutăţesc circulaţia soluţiei; îmbunătăţirea circulaţiei se poate realiza printr-o uşoară înclinare a camerei de încălzire, ceea ce, însă, complică montajul.

În figura 1.46 sunt prezentate două tipuri de vaporizatoare verticale, unul cu tub central de circulaţie (a) şi altul cu tub exterior de circulaţie (b). La aceste aparate circulaţia soluţiei, în interior, se face pe seama diferenţei de greutate specificată între lichidul relativ rece din tubul de circulaţie şi amestecul lichid-vapori din ţevile fierbătoare. Circulaţia este multiplă, multiplu de circulaţie fiind de ordinul 20 + 30. Soluţia coboară prin tubul de circulaţie 2, plasat fie pe axul camerei de încălzire A (varianta a), fie în exteriorul acesteia (varianta b), după care urcă prin ţevile fierbătoare 1 şi ajunge în camera de separare B. Vaporii secundari trec printr-un filtru de picături 3, după care sunt evacuaţi. Aburul încălzitor circulă prin spaţiul dintre

Desen

ţevi şi mantaua de încălzire. Varianta cu tub de circulaţie exterior asigură o mai bună circulaţie interioară, deoarece tubul este neîncălzit şi se măreşte astfel diferenţa de greutate specifică. Dacă soluţia are o vâscozitate ridicată, recircularea ei în interiorul aparatului este dificilă; pentru a se realiza o bună circulaţie internă, se prevede o pompă de circulaţie, montată pe tubul de circulaţie 2, înaintea intrării în zona de încălzire. Mărirea vitezei de circulaţie conduce şi la îmbunătăţirea coeficientului global de transfer al căldurii, reducându-se, corespunzător, mărimea suprafeţei de încălzire. Pe de altă parte, însă mărirea vitezei se face cu un consum suplimentar de energie pentru pompare; ca urmare, alegerea tipului de circulaţie – naturală sau forţată – se face în urma unui calcul tehnico-economic.

În cazul soluţiilor care nu cristalizează şi care nu sunt sensibile la temperaturi înalte, este recomandabilă folosirea vaporizatoarelor peliculare (figura 1.47). În aceste aparate, circulaţia soluţiei este simplă (parcurge o singură dată ţevile fierbătoare). Soluţia diluată este introdusă pe la partea inferioară a camerei de încălzire şi umple ţevile fierbătoare numai 1/4 + 1/5 din înălţimea lor. Fierberea este intensă şi vaporii formaţi antrenează particule lichide care se distribuie într-o peliculă subţire pe pereţii tuburilor. Circulaţia ascendentă a peliculei are loc cu viteză mare. Până la 20 m/s, ceea ce are efecte pozitive asupra coeficientul de transmisie a căldurii prin convecţie, comparativ cu celelalte aparate cu tub de circulaţie.

Pentru a se obţine efectul termic maxim, ţevile trebuie să aibă o lungime de 6 + 8 m, fapt ce constituie un dezavantaj la montare şi reparaţii; de asemenea, necesită un spaţiu, pe verticală, corespunzător acestei înălţimi.

Desen

NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PAZA CONTRA INCENDIILOR LA LUCRĂRILE DE REPARAŢII PENTRU CAZANELE DE ABUR

Lucrările de reparaţii se efectuează numai pe baza autorizaţiei de lucru sau procesul verbal dat de secţia de exploatare, după luarea tuturor măsurilor de blindare a circuitelor şi întreruperea legăturilor de alimentare a instalaţiei cu curent electric.

Echipa de lucru este instruită la plecarea din atelier şi la faţa locului asupra măsurilor de izolare a instalaţiei zonei de lucru; interdicţiile impuse eventualelor restricţii P.S.I. Se face instrucţia privind :

  - accesul în cazan este permis numai după răcirea acestuia;

  - tot personalul va purta echipamentul de protecţie de lucru;

  - este obligatoriu purtarea căştii de protecţie;

  - la lucrările care se execută în tambur, lucrătorului aflat în interiorul acestuia va fi supravegheat în permanenţă;

  - iluminarea se face numai cu lămpi electrice portative de 12V;

  - este interzisă folosirea sculelor, utilajelor, dispozitivelor şi mecanismelor necorespunzătoare sau defecte. Acestea vor trebui ca să aibă verificarea la zi;

  - în timpul probelor de presiune este interzisă staţionarea persoanelor în jurul cazanului sau blocarea supapelor de siguranţă;

  - legarea sarcinilor se face numai de personalul personalizat. Cablurile pentru legarea sarcinilor trebuie să fie corespunzătoare pentru sarcinile care o ridică;

  - atât în timpul lucrării cât şi la terminarea acesteia se va păstra o perfectă ordine şi curăţenie.

## BIBLIOGRAFIE

- Iliescu V. –  „Manualul mecanicului cu cazanul de abur”

Editura EDP – Bucureşti 1963

- Gheorghiu Ştefan – „Cazane de abur”

Editura Tehnică – Bucureşti 1966

- Popa I. – „Reparaţia cazanelor”

Editura Tehnică – Bucureşti 1982

- Panoiu A. Nicolae – „Cazane de abur”

Editura Tehnică – Bucureşti 1982

- PE 914/89 – „Norme de protecţie a muncii”

Bucureşti 1990

- Teodor Popa, Virgil Musătescu, Liliana Marinus – „Instalaţii termoenergetice

Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti 1988

- Voinea Eugen – „Instalaţii termice din centralele electrice

Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti 1982