MĂSURAREA DENSITĂŢII CORPURILOR SOLIDE

Manea Elena,  clasa a IX-a A

Colegiul Naţional “Ştefan Velovan” Craiova

Caracteristică principală a unui corp, densitatea sau masa volumică, se notează cu ρ şi se defineste ca fiind raportul dintre masa corpului şi volumul ocupat. Matematuic densitatea se exprimă prin relaţia:

1. ,

unde m este masa corpului, V este volumul acestuia.

Unitatea de măsură, în sistem internaţional, a densităţii este kg/m3.

Pentru corpurile regulate, măsurarea densităţii se pate face prin folosirea relaţiei matematice de definire, determinând prin cântărire precisă masa şi prin măsurare volumul.

Această modalitate de determinare a densităţii nu este aplicabilă pentru corpurile solide nemăsurabile, la care nu li se poate determina volumul.

În referat se prezintă o metodă de determinare indirectă a densităţii corpurilor prin determinarea densităţii relative. Pentru aceasta se utilizează ca instrument ajutător balanţa Jolly, inventată în secolul 19 de fizicianul german Philipp von Jolly.

Balanţa Jolly constă dintr-un resort lung şi usor, suspendat la capătul superior de un suport. Resortul culisează în faţa unei scale gradate milimetric. De capătul inferior al arcului se suspendă corpul a cărei densitate vrem sa o determinăm. In figura alăturată este reprezentată balanţa originală a fizicianului german Jolly.

Pe supurtul balanţei culisează, la înălţime reglabilă, un platan pe care se aşează un vas cu apă distilată, despre care se cunoaşte că la temperature de 40C are densitatea de 1000 kg/m3.

Se suspendă corpul de resort şi se determină alungirea l a resortului de constantă elastică, k, necunoscută.

(Se cunoaşte că dacă la capătul liber al unui resort se suspendă un corp de masă m acesta se va căpăta alungirea l dată de relaţia:

2. ,

unde g este acceleraţia gravitaţională.

Se foloseste relaţia (1) şi se retranscrie relaţi (2) ca:

3.

Cufundăm în întregime corpul în lichid, şi datorită acţionării forţei lui Arhimede care împinge corpul de jos în sus cu o forţă egală cu greutatea volumului de apă dislocuit, noua forţă care acţionează asupra resortului va fi mai mică, iar acesta va avea o alungire l’, pe care o măsurăm. Avem relaţia:

4.

Înlocuim constanta elastică folosind relaţia (3) şi obţinem:

5.

Se împarte cu termenul comun şi rezultă densitatea relativă, definită ca raport dintre densitatea corpului şi densitatea luchidului de lucru (apă distilată în cazul de faţă).

6.

Se determină densitatea corpului folosind relaţia:

7.