Grup scolar de Constructii si Arhitectura „Carol I”  Sibiu

Lucrare de Specialitate pentru atestarea                           Competentelor Profesionale Nivel 2

Profil: Constructii

Meseria: Zidar, Pietrar, Tencuitor

-2008-

Indrumator,                            Elev,

Diaconescu Radu                    Mircea Vasile

Clasa a-XI-a D

Executarea zidariilor din caramida plina cu legatura la fiecare rand, in bloc, in grosime de 2 caramizi.

CUPRINS

Tema proiectului…………………………………

Argument …………………………….................

Norme de P.M, P.S.I si Protectia mediului …..

Organizarea locului de munca ………………...

Necesar de materiale ……………………………

Necesar de S.D.V ……………………………......

Tehnologia de executie …………………………

Conditii de calitate ……………………………..

Piese desenate …………………………………..

Bibliografie ……………………………………..

Necesar de S.D.V-uri

| Nr. Crt | Unelte si accesorii | Unitate de masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mistrie | Buc | 4 |
| 2. | Cancioc | Buc | 4 |
| 3. | Metru | Buc | 2 |
| 4. | Fir cu plumb | Buc | 2 |
| 5. | Furtun nivel | Buc | 2 |
| 6. | Dreptar | Buc | 2 |
| 7. | Roaba | Buc | 2 |
| 8. | Lopata | Buc | 4 |
| 9. | Boloboc | Buc | 3 |
| 10. | Ciocan de zidarie | Buc | 3 |
| 11. | Galeti | Buc | 4 |
| 12. | Sapa | Buc | 2 |
| 13. | Spaclu | Buc | 4 |
| 14. | Betoniera | Buc | 1 |
| 15. | Fierastrau | Buc | 2 |
| 16. | Schela | Mp | 12 |

Generalitati:

La proiectarea si realizarea cladirilor cu peretii portanti din zidarie, modul de dispunere a zidariilor, alcatuirea acestora si dimensiunile lor caracteristice (grosimea, forma si dimensiunea golurilor) sunt determinate de o serie de cerinte privind:

- Functionalitatea cladirii

- Stabilitatea si rezistenta mecanica la diferite solicitari

- Izolarea termica si fonica

- Rezistenta la incendii

- Economicitatea solutiei

Tipul de caramida se alege in functie de conditiile de rezistenta si stabilitate, gradul de protectie antiseismica, zona climatica in care adapteaza constructia,cerintele privind reducerea consumului energetic in exploatare a manoperei pe santier, a consumului de ciment  a greutatii constructiei.

In funtie de rolul pe care il in deplinesc in cladire peretii din zidarie pot fi :

- Pereti structurali portanti cu rolul de a prelua sarcini verticale si orizontale;

- Pereti structurali de contra vantuire de a prelua sarcinile  orizontale si greutatea lor propie .

- Pereti nestructurali ce indeplinesc numai rol de compartimentare a volumului cladirii, greutatea lor este preluata prin intermediul planseelor de peretii structurali portanti.

Grosimea peretiilor portanti interiori si exteriori se determina prin calcului,din conditile de rezistenta si stabilitate care este minimum de 25 cm. Grosimea stabilita prin calcul trebuie sa corespunda conditiilor de izolare termica si de evitare, condensului determinate de zona climatica in care se amplaseaza constructiasi conditiile de izolare fonica si de prevenire a incendiilor si a efectelor acestora.

PERETII DIN ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA

din caramida se pot realiza pereti de diferite grosimi,expriamte in centimetri sau fractiuni din lungimea unei caramizi normale si minime:

- ¼  caramida, ceea ce reprezinta 7,5 grosime

- ½  caramida (12,5 grosime)

- 1   caramida (25 cm grosime)

- ½  caramida (37,5 cm grosime)

- 2   caramizi  ( 50 cm grosime)

Grosimea se alege in functie de rolul pe care il are peretele.Astfel zidurile cu grosimea de ¼ si ½ caramida sunt despartitoare neportante si se utilizeaza la interiorul cladirii, iar zidurile de 1,1 ; ½  ; si 2 caramizi sunt ziduri portante.

Izolarea termic si fonic utilizate la interiorul sau la exteriorul cladiri .

ZIDURILE  DE  ¼  CARAMIDA -  se utilizeaza ca pereti despartitori care nu depasesc 2,70 m inaltime sau 3,30 m lungime cand       se executa armati, aceste ziduri se realizeaza numai din caramizi intregi, asezate pe muchie cu rosturi tesute.

Pentru a spori rezistenta si stabilitatea peretelui,se utilizeaza mortar de marca minima M25 si se armeaza cu bare de otel-beton care se ancoreaza in elementele zidului de  ¼  caramida .

Zidurile cu o grosime de 1 caramida sau mai mare - pot fi folosite ca ziduri de rezistenta ziduri de izolare termica si fonica sau pot indeplinii in ansamblu aceste roluri.la colturile si ramificatiile cu intersectie de ziduri trebuie respectate regulile de tesere; rosturile verticale se tes astfel ca suprapunerea caramizilor din doua in doua randuri succesive,pe inaltime atat in camp cat si la intersectii,ramificatii si colturi sa se faca minimum ¼ caramida in lungul zidului si pe ½ caramida pe grosime acestuia.

In afara de regulile generale de tesere la executia zidariei sau mai respecta urmatoarele reguli tehnologice:

- zidirea se incepe de la colturi sau goluri

- intreruperile in timpul zidirii se lasa in forma de trepte a caror inaltime se recomanda sa nu depaseasca 1 m ; se interzice intreruperea cu stalpi.

- Pe lungime unui perete se pot prevedea intreruperi la cel putin 1 m distanta de la locul intersectiei peretilor

Factorii principali care influenteaza calitatea lucrarilor de zidarie sunt urmatoarele:

- Calitatea materialelor pentru materiale de baza

  - Dimensiunile caramizilor sau a  blocurilor

  - Marca

  - Clasa

  - Calitatea

Pentru materiale Auxiliare

- Mortare, betoane

- Marca

- Consistenta

- Lucrabilitatea

- Timp de intarire

- Gradul de segregare

- Calificarea muncitorilor

- Nivel de scolarizare

- Priceperea in meserie

- Constiinciozitatea in lucru

- organizarea muncii

- Alegera metodei de lucru

- Diviziunea in munca

- Cooperarea in munca

- Realizarea conditiilor de desfasurare  pe frontul de lucru

Verificarea calitatii executiei zidariei simple consta in urmatoarele:

- Prin masuratori la fiecare zid, se verifica daca resturile verticale sunt tesute  la fiecare rand.

- Se verifica grosime rosturilor orizontale si verticali ale zidariei prin masurare 10,20 rosturi la fiecare zid.

- Vizual se verifica la toate zidurile daca rosturile verticale si orizontale sunt umplute cu mortar cu executia adancimii de 1-1,5 cm de la fetele ale zidariei nu se admit rosturile neumplute .

- Modul de realizare a legaturilor zidariilor se verifica la toate colturuile ramificatiile si intersectiile.

- Verticalitatea zidariei ( suprafetelor si muchilor) se verifica cu ajutorul firului cu plumb si dreptarul cu lungime de 2,50 m, verificarea se efectueaza in cate trei puncte pe inaltimile la fiecare zid.

- Lungimile si inaltimile tuturor dimensiunilor golurilor .

Conform indicatorilor de norme de aviz :”      C-1999 articolul CDO3J”

| 1 | Caramizi pline 240x115x63mm | Buc | 435,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ciment”B32,5”(M30) | kg | 37,360 |
| 3 | Nisip sortat 0:7mm | mc | 0,173 |
| 4 | Var hidratat | kg | 14,450 |

Caramizi – 24,8x435=10.788buc

Ciment -24,8x37,36=926,6 kg

Nisip -24,8x0,296=7,240 mc

Apa -24,8x14,450=358,4 kg

1.Antemasuratoare

Vtotal = Vplin-Vgoluri-Vbuiandrugi

Vplin = 2x8,00x2,80x0,50   = 22,400mc

2x3,00x2,800x0,50 = 8,40mc

1x3,00x2,00x0,125 = 1,05mc

31,85

Vgoluri= Ferestre : 4x180x1,30x0,50 = 4,68 mc

Usi : 1x1,00x2,10x0,50        = 1,05 mc

: 1x0,90x2,00x0,125      = 0,225

5,955mc

Vbuiandrugi= ferestre : 4x2,30x0,20x0,50 = 0,92 mc

Usi : 1x1,50x0,20x0,50 = 0,15 mc

: 1,40x 0,20x0,125 = 0, 035 mc

1,105mc

Vtotal= 31,850-(5,955+1,105) = 31,850-7,06=24,79 mc

24,80 mc

Tehnologia de Executie

Operatiile si fazele ce compune procesul de lucru :

A)  Trasarea zidului

- Acestia pe fundatii, pe planseusau ziduri inferioare

- Pentru a se evita modificarile daramarile ulterioare ete necesar ca trasarea sa fie complecta,aceasta cuprizand toate elementele in plan.

- Pentru trasarea dupa planurile de executie folosim sfori, dreptare,coltare, sabloane.

- Sfoara de obicei se fixeaza cu ajutorul unei scoabe la un capat in asa fel incat putan fi mutata la fiecare rand sau la mai multe randuri de caramizi

- Sabloanele se folosec la trasarea golurilor de usi ferestre, dar si la realizarea corecta a spatiilor verticali ai zidariei,acestea fiind asezate cu exactitate in golul  respectiv cu spraituri in timpul lucrului.

- Se pregateste locul,se uda cu apa, se traseaza, se asterne  primul rand de mortar folosind canciocul sau lopata-Cancioc.

- Mortarul este intins pe zid cu ajutorul unui cancioc, urmand apoi nivelat cu mistriaapoi se aseaza cateva randuri e caramida la colturi,se intinde sfoara intre cele doua colturi.

B)

Se foloseste cu lopata-cancioc deoarece aceasta nu permite muncitorului sa se aplece cand ia mortarul,cu ajutorul acestei unelte mortarul poate fi intins si nivelat pentru zidirea caramizilor in curmezis cat si in suvite. Mortarul poate fi amestecat si in targa.

C)

Asezarea caramizilor vor fi asezate inainte pe zid pentru ca in cazul sa nu fie nevoit  sa execute operatii de deservire.

Taierea ramificatiilor : fractiunii de caramida (3/4, 1,2, 1/4 ) se obtin prin cioplirea caramizilor cu ajutorul unui ciocan de zidar,aceasta fiind taiata transversal.

D)

Zidirea caramizilor si taierea rosturilor- caramida se zideste in moduri diferite siruite de caramizi sunt marginale sau de umplutura si dupa modul de formare a rostului vertical.

E)

Cand zidirea caramizilor-  se executa cu mistria, muncitorul incepe fiecare rand nou prin intinderea mortarului dupa care se aduna o mica cantitate din mortarul catre muchia verticala.caramida se aseaza pe mortar impigand-o catre cea care a fost zidita anterior si cu ajutorul manerului mistriei se foloseste usor. Se curata mortarul iesit din rosturi aceasta se curata cu ajutorul mistriei.Muncitorul tine cu o mana mistria iar cu cealalta aseaza caramida aseaza caramida pe mortar.

Verificarea orizontalitatii si verticalitatii ce se efectueaza la fiecare rand cu dreptarul si cu nivela, pentru a controla daca randul este orizontal si cu firul cu plumb lasat liber pe inaltimea zidariei pentru a verifica verticalitatea acesteia

Curatirea fetelor zidurilorde mortar iesit din rosturi si scurs dupa zidirea ranurilor de caramizi.

Pentru a fi ferit de accidente,muncitorul trebuie sa cunoasca si sa aplice normele generale de protectia munci in constructi, precum si normele specifice care apar la lucrarile de zidarie la transportul si manipularea materialelor de zidarie trebuie sa se respecte urmatoarele masuri specifice:

- Sarcina se agata cu carligul macaralelor de catre muncitorii instuiti special care au pentru semnalizare un fanion rosu si controleaza personal agatarea sarcinii.

- La incepere lucrului se controleaza toate dispozitivele de prindere, cablurile, si carligele.

- Se interzice categoric ca in timpul incarcarii si descarcarii sa ramana cineva in cabina.

- Daca mortarul  transportat cu macarale in cupe sau containere acestea trebuiesc prevazute cu dispozitive speciale de siguranta care sa impieice descarcarea lor accidentala.

- In cazul pachetelor balotate muncitorii care efectueaza debalotarea sunt echipati cu ochelari de protectie si manusi.

- Se va lucra cu atentie la taierea benzii de otel tinandu-se seama ca aceasta datorita stariide tensiune in care se afla.