Detectorul de metale

Detectorul de metale reprezintă un dispozitiv electronic care permite sesizarea şi localizarea de obiecte metalice aflate sub diverse straturi nemetalice,ca pământ,zid,zăpadă,apă,lemn,etc.

Funcţionarea lui se bazează pe fenomenul de inducţie electromagnetică.Componenta principală este o bobină căreia i se aplică pulsuri de curent.

Un asemenea dispozitiv este util pentru găsirea unor circuite electrice îngropate în perete pentru urmărirea traseului unor ţevi de canalizare,pentru aflarea unor obiecte metalice îngropate,pentru găsirea unor obiecte pierdute,etc.

Sunt cunoscute mai multe metode ce permit efectuarea unor asemenea determinări ca,de exemplu,metoda reflectării impulsurilor,metoda permeabilitaţii magnetice,metoda densităţilor,şi altele.Dintre acestea,cea mai des folosită şi cea mai economică în acelaşi timp este metoda permeabilităţii magnetice.

Schemele acestor

detectoare pot fi realizate cu tranzistoare,cu circuite integrate sau mixt.

Modul de funcţionare şi modul de folosire al detectorului de metale:

Cu întrerupatorul Intr1 acţionat şi cu cadrul L1(bobina) apropiat la circa 0,5m de suprafaţa zonei ce dorim să o cercetăm,se roteşte P1(potenţiometrul) până când frecvenţa ascultată in cască are o valoare de 200-300 Hz.Se apropie lent cadrul de suprafaţa respectivă,la câţiva centimetri,după care se execută o deplasare a acestuia paralel cu suprafaţa.În momentul în care sunetul din cască suferă o deviaţie sesizată cu uşurinţă,rezultă că în acel loc există un corp metalic.

Explicaţia acestui fenomen constă în aceea că metalul detectat se comportă ca secundarul de transformator,în timp ce primarul transformatorului ete bobina L1.Reprezentând o spiră în scurtcircuit acesta absoarbe din energia produsă de înfaşurarea L1,având ca efect micşorarea inductanţei şi,ca atare,creşterea frecvenţei.

Forma constructivă a detectorului poate fi modificată in funcţie de dorinţa constructorului.

Ceea ce trebuie urmărit in acest caz este păstrarea posibilitaţii de obţinere prin reglaj a bătăilor nule pentru o poziţie cât mai centrală a cursorului potenţiometrului.

Bibliografie:

- „Caleidoscop tehnic” de G.D Oprescu

- „Construcţii electronice pentru tinerii amatori” de I.C Boghiţoi