TOTUL DESPRE RETELE

Inceputul

Retelele sunt clasificate in  retele peer-to-peer  si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer  nu exista servere dedicate  si nici o organizare ierarhica a calculatoarelor  - toate calculatoarele sunt  egale. De aceea se si numeste retea  peer-to-peer (de la egal la egal). Fiecare  calculator are atat  rol de client cat si de server. Eveident ca acest lucru  inseamna  ca nu exista un administrator care sa se ocupe de retea, ci fiecare  utilizator trebuie sa aiba grija de propriul sistem (fiecare utilizator  este  atat administratorul propriei masini cat si utilizatorul  acesteia). Costul unei  astfel de solutii este in general mic,  nefiind nevoie de a achizitiona un sistem  care sa joace rolul  de server. O retea peer-to-peer poate fi formata din minim 2  calculatoare.  De obicei o retea peer-to-peer este mai ieftina decat o retea  bazata  pe server. Un server este un calculator dedicat care nu este folosit  pe  post de client si care raspunde la cererile clientilor. O retea  bazata pe server  ofera o securitate mai buna decat o retea peer-to-peer  si de aceea daca  securitatea este un factor important este recomandat  sa se implementeze o retea  bazata pe server.

Topologii...

Termenul de  topologie se refera la dispunerea  spatiala a calculatoarelor intr-o retea. Mai  jos voi prezenta  doar tipurile principale de topologii si caracteristicile lor  fara  sa intru in detalii si explicatii cu privire asupra modului in care  sunt  transportate datele in retea.

Daca calculatoarele  din retea sunt  legate unul dupa altul si sunt conectate la un  singur cablu topologia este  numita bus. Aceasta topologie este  cea mai simpla metoda de a conecta  calculatoarele in retea.

O alta topologie este topologia star. In  aceasta topologie  calculatoarele din retea sunt conectate la un dispozitiv  central  numit hub. O caracteristica a acestei topologii care trebuie mentionata  este ca in momentul in care un calculator din retea se defecteaza  aceasta  problema nu afecteaza restul calculatoarelor din retea  reteaua ramanand  utilizabila. In schimb daca se defecteaza hub-ul  reteaua nu mai functioneaza.

Daca calculatoarele  sunt conecatete printr-un cablu care formeaza  o bucla inchisa  topologia se numeste ring. In aceasta topologie nu exista capete  libere si fiecare calculator actioneaza pe post de repetor (un  dispozitiv care  regenereaza semnalul). Deoarece semnalul traverseaza  toate calculatoarele (in  sensul acelor de ceas) defectarea unui  calculator duce la defecarea retelei. In  momentul de fata mai  sunt folosite si topologii combinate cum ar fi bus-star si  ring-star.

Mai multe tipuri de cabluri?

Evident  ca trebuie sa apelam si la cabluri. Cele mai des folosite  cabluri sunt:  cablurile coaxiale, cablurile torsadate si cablurile  de fibra optica.

Cablu coaxial subtire (10Base2)

Acesta este cablul  care este folosit de cand  ma stiu eu pentru televiziune. Cum arata acest cablu  cred ca stie  toate lumea asa ca nu o sa intru in detalii inutile.

Acest tip de cablu poate transmite semnalul pe o distanta  de aproximativ 180  metri si este folosit de obicei in retelele  bus. Grosimea lui este de  aproximativ 6 mm si este relativ ieftin.

Cablu coaxial gros  (10Base5)

Diferenta dintre cablul coaxial subtire si cablul  coaxial gros  este, evident, diamentrul cablului. Daca in cazul cablului coaxial  subtire, dupa cum am vazut ca grosimea acestuia nu depaseste 6  milimetri, in  cazul cablului coaxial gros diamentul este de aproximativ  12 milimetri. Fiind  mai gros este logic ca acesta poate fi utilizat  pentru retele ceva mai mari,  putand conecta calculatoare care  sunt la distante de aproximativ 500 metri. De  obicei cablul coaxial  gros este folosit in calitate de cablu principal al unei  retele  bus.

Cablurile coaxiale folosesc conectori BNC  (British  Naval Connector). Exista trei conectori BNC care sunt  folositi pentru a realiza  o retea bazata pe cablu coaxial.

Un conector de cablu BNC, un  conector BNC T (care  conecteaza placa de retea la cablul coaxial) si un  terminator  care indica un capat al retelei. Fara aceste terminatoare retelele  tip bus nu pot functiona.

Cabluri torsadate (UTP sau  STP)  (10BaseT)

Daca nu stiti cum arata  un cablu torsadat neecranat  uitati-va la cablul care face legatura  dintre cablul telefonic si modem-ul din  calculatorul dvs.. Conectorul  acestui cablu se numeste RJ-11 si este folosit  pentru cabluri  torsadare cu patru fire. In cadrul retelelor se foloseste  conectorul  RJ-45 care contine conexiuni pentru opt fire. Exista doua tipuri  de  cablu torsadat:

- Unshielded Twisted Pair - UTP (cablu torsadat neecranat)

- Shielded Twisted Pair - STP (cablu torsadat ecranat)

Cablul UTP este  cel mai ieftin cablu, dar spre deosebire de cablul STP,  cablurile  coaxiale si cablul de fibra optica acesta este sensibil la  interferente.  Cablul STP are un invelis protector care protejeaza datele  transmise  de eventuale interferente.

Cablu de fibra optica

Ultimul tip principal de cablu este cablul  de fibra optica care este si  cel mai scump.

De ce este mai scump? Raspunsul va fi evident dupa  ce o sa va  spun cateva din caracteristicile acestui tip de cablu. Poate fi  folosit pe distante de aproximativ 2000 metri fara sa fie nevoie  de un repetor,  nu este afectat de interferente si poate transmite  datele cu viteze de 100 Mbps,  1Gbps si chiar peste 1Gbps.

Cablul de fibra optica este format  dintr-un miez,  o armatura de sticla si o camasa protectoare.

O  singura fibra nu poate asigura transmisia in ambele sensuri  si de aceea un cablu  de fibra optica este format din doua fibre.

Ce e cu arhitecturile de  retea?

Doua din cele mai importante arhitecturi de retea  sunt Ethernet  si Token Ring.

Ethernet este fara indoiala cea  mai  populara arhitectura de retea in momentul de fata. Aceasta  arhitectura foloseste  de obicei topologia bus si poate transmite  datele la 10 Mbps dar si la 100 Mbps  datorita standardului 100  BaseX Ethernet (sau mai uzual numit Fast Ethernet).

In cadrul acestei arhitecturi cel mai des folosita topologie,  dupa  cum spuneam mai sus, este topologia bus. Pe langa aceasta  topologie se poate  folosi si topologia bus-star. Cablurile folosite  in cadrul acestei arhitecturi  sunt cablurile coaxiale sau cablurile  UTP.

Cand vine vorba de  vitezele de transfer  ale datelor exista patru standarde create de IEEE pentru  viteze  de 10 Mbps si doua pentru transferuri de 100 Mbps (IEEE este abrevierea  de la Institute of Electrical and Electronics Engineers - o organizatie  a  inginerilor de profil electric si electronic):

- 10Base2  se refera la o retea Ethernet care foloseste cablu coaxial subtire.

- 10Base5 se refera la o retea Ethernet care foloseste cablu  coaxial gros.

- 10BaseT se refera la o retea Ethernet care foloseste  cablu UTP pentru  conectarea calculatoarelor.

- 10BaseFL se  refera la o retea Ethernet care foloseste cablu de fibra optica.

- 100Base VG-AnyLAN Ethernet

- 100BaseX Ethernet

O alta arhitectura este arhitectura  Token Ring pe  baza careia se pot atinge rate de transfer de maxim 16 Mbps  aceasta  arhitectura nu este la fel de utilizata ca arhitectura Ethernet.  Cateva  dintre caracteristicile arhitecturii Token Ring sunt: utilizarea  topologiei inel  cablat in stea, folosirea de cabluri STP sau UTP  si rate de transfer de 4 si 16  Mbps.

Fara fir?

In momentul de fata intreaga  industrie IT se  indreapta spre solutii wireless. Evident ca si retelele  wireless,  peste cativa ani, vor fi ceva uzual. In prezent acestea se impun  tot  mai mult dar totusi impedimentul principal este costul ...  costul.