Adaptoare video

Un adaptor video asigură interfaţa dintre calculatorul şi monitorul dumneavoastră şi transmite semnale care apar ca imagini pe monitor. De-a lungul istoriei PC-ului a existat o succesiune de standarde pentru caracteristicile video, succesiune care repreyintă o îmbunătăţire continuă a rezoluţiei ecranului şi a adâncimii de culoare următoarea listă de standarde paote servi ca un scurt istoric al tehnologiei de afişare a PC-ului:

| MDA (Monochrome Display Adapter – adaptor video monocrom) | VGA (video graphics Array – matrice video grafică) |
| --- | --- |
| HGC (Hercules Grphfics Card – placă grafică Hercules) | SVGA (Super VGA) |
| CGA (Color Graphics Adapter – adaptor grafic color | XGA (Extended Graphics Array – matrice grafică extinsă) |
| EGA (Enhanced Graphics Adapter – adaptor garfic îmbunătăţit) | UVGA (Ultra VGA) SXGA (Super XGA) UXGA (Ultra XGA) |

IBM a fost pionierul majorităţii acestor standarde, dar alţi producători de PC-uri compatibile le-au adaptat şi ei. În preyent, IBM nu mai are aceeşi poziţie de lider (nu o mai are de mult timp) iar multe dintre aceste standarde sunt depăşite. Singura excepţie este VGA, un termen care încă se mai foloseşte ca referire la o capacitate de afişare grafică suportată de aproape toate adaptoarele video de pe piaţă.

Adaptoarele video VGA de astăzi, sau din viitor pot să afişeze majoritatea programelor cu grafică color scrise pentru CGA, EGA şi multe alte stadnarde depăşite. Acestă vă permitre să folosiţi software grafic mai vechi (precum jocuri sau porgrame educaşionale) pe sistemul dmneavoastră actual. Deşi nu este interesant pentru cei mai mulţi utilizatori, unle programe mai vechi scriau direct în regiştrii hardware câte nu se mai regăsec pe plăcile video actuale.

Cap.I.1. Adaptoare video învechite

Deşi multe tiprui de sisteme de afişare au fost la un moment dat considerate standarde în domeniu puţine dintre lel mai viabile pentru hardware-ul, şi software-ul actual.

Cap.I.2. Adaptoare video actuale

Când IBM a prezentat sistemele PS/2 în aprilie 1987, a prezentat şi displayul VGA defapt la data respectivă IBM a prezentat şi adaptoarele de o reyoluţie mai mică MCGA, respectiv de o rezoluţie mai mare 8514. Adaptoarele MCGA şi 8514 nu au devenit standarde populare aşa cum s-a întâmplat cu VGA, şi au fost abandonate.

Toate adaptoarele de afişare actuale care se conectează prin conector VGA analogic de 15 pini sau conector analogic/digital, DVI se bazează pe standardul VGA.

Semnale analogice sau semnale digitale

Spre deosebire de standardele video timpurii care sunt digitale, standardul VGA este un sistem analogic. De ce au trecut diplayurile de la digital la analogic, în situaţia în care majoritatea celorlalte sisteme electornice devin digitale? Playerele CD (digitale)au înlocuit majoritatea pick-up-urilor (analogice), minivideocasetofoanle cu videodisc înlocuiesc videocasetofoanle analogice bazate pe VHS sau cu bandă de 8 mm. Majoritatea displazurilor calculatoarelor personale apărute înaintea sistemelor PS/2 sunt digitale, acest tip de display generează diverse culori prin declanşarea fasciculelor RGB de electorni în modul aprins-stins, ceea ce permite monitorului până la 8 culroi. În cazul displayurilor şi adaptoarelor IBM un alt semnal dublează numărul de combinaţii de culori de la 8 la 16 afişând fiecare culoare la unul din două niveluri de intensitate posibile. Acest display digital este uşor de produs şi asigură simplitate păstrând o compatibilitate a combinaţiilor de culori de la un sistem la altul. Dezavantajul real al sistemelor cu afişare digitală mai vechi CGA şi EGA este numărul limitat de culori posibile.

Adaptorul VGA (Video Graphics Array)

Sistemele PS/2 includeaucircuitele adaptorului principal de display pe placa de bază, dar IBM şi terţe companii au realizat plăci video VGA separate pentru a permite altor tipuri de sisteme de a se bucura de avantajele VGA.

Deşi calculatoarele IBM MicroChanal (MCA), precum PS/2 model 50 sau superioare au introdus VGA este imposibil astăzi să găseşti un înlocuitor de marcă pentru VGA care să se potrivească în sistemele depăşite cu magistrală MCA.

Bios-ul VGA este software-ul de control care se gaseşte înb memoria ROM a sistemului pentru a controla circuitele VGA. Prin Bios programele pot iniţia comenzi şi funcţii fără să fie necesar să controleze direct adaptorul VGA. Programele devin întrucâtva independente de hardware şi pot apela un set consistent de comenzi şi funcţii înglobate în software-ul de control din memoria ROM a sistemului. Alte implementări ale standardului VGA diferă prin hardware dar răspund la aceaşi apeluri din funcţii Bios.

Un adaptor VGA standard afişează pe ecran până la 256 culori dintr-o paletă de 262.144 de culori (256 kB); dacă este folosit în modul grafic 640x480 sau în modul text 720x400, se pot afişa 16 culori la un moment dat. Deoarece adaptorul VGA are la ieşire semnale analogice trebuie să sipuneţi de un monitor care să accepte intrare analogică.

IBM a prezentat versiuni de rezoluţie mărită ale standardului VGA numite XGA şi XGA-2 la începutul anilor 1990., dar celemai multe dezvoltări ale standardului VGA au provenit din partea terţilor producători de plăci video şi ale grupului comercial care îi reprezintă Video Electornic Standards Association (VESA).

Super VGA

Plăcile Super VGA arată aproape lafel ca plăcile VGA ele dispun de aceaşi conectoare dar întrucât specificaţiile tehnice ale diferiţilor fornizori de plăci SVGA diferă foarte mult, este imposibil să furnizăm o prezentare tehnică completă conectorul este prezentat în figura 1 (anexe) iar semnalele la pinii conectoarelor standard VGA şi SVGA sunt prezntate în tablelul 1 (anexe).

Cap.II. Componentele adaptorului video

Toate adaptoarele video conţin anumite componente de bază, printre care:

- sistemul BIOS video

- procesorul video sau acceleratorul video

- memoria video

- convertorul digital analogic (DAC). Existent anterior ca circuit integrat separat DAC este adesea înglobat în circuitul procesor video/accelerator din seturile recente de ciprui. DAC nu se află în mod necesar pe un subsistem complet digital (monitor sau placă video digital) dar întrucât cele mai multe subsisteme au o placă video VGA analogică, un display analogic, sau şi una şi alta plăcile video vor continua să conţină DAC pentru o bună perioadă de timp.

- conectorul de magistrală

- driverul video

Practic toate adaptoarele de pe piaţă actuală seturi de cipuri care includ funcţii de accelerare 3D.

Cap.III. Sistemul BIOS video

Adaptoarele video conţin un BIOS (sistemul de bază de intrare ieşire) care este similar constructiv cu Bios-ul sistemului de bază dar complet separat de acesta. Dacă porniţi mai întâi monitorul şi sunteţifoarte antent, la începutul procesului de iniţializare a sistemului aţi putea vedea mesajul de indentificare al BIOS-ului adaptorului video.

Ca şi BIOS-ul sistemului, şi cel al adaptorului video este înscris înt-un circuit ROM (memorie inclusiv pentru citire) care conţine instrucţiunile da bază ce asigură interfaţa dintre hardware-ul adaptorului video ţi software-ul care rulează pe acel sistem. Software-ul care apelează BIOS-ul, poate fi aplicaţie independentă, un sistem de operare sau BIOS-ul sistemului de bază.

BIOS-ul video poate fi şi el modernizat la fel ca BIOS-ul sitemului în două moduri. BIOS-ul foloseşte un cicuit integrat, care poate fi reinscripţionat, denumit EEPROM, pe care îl puteţi moderniza cu ajutorului unui program utilitar furnizat de producătorul adaptorului. Altfel, puteţi înlocuii cipul cu unul complet nou dacă vă este furnizat de producător şi dacă el nu a lipit prea temeinic circuitul BIOS de placa de cablaj imprimat. Un BIOS pe care îl puteţi moderniza cu ajutorul software-ului este cunoscut ca flash BIOS şi majoritatea plăcilor video actuale care oferă modernizări de BIOS folosesc această metodă.

Modernizările de BIOS video sunt uneori necesare pentru a putea folosi adaptorul exisitent cu un nou sistem de operare sau atunci când producătorul găseşte o greşeală gravă în programul original. Uneori o modernizare de BIOS este necesară datorită unei revizii majore a driverelor video ale setului de cipuri ale plăcii video. Ca o regulă generală, BIOS-ul video este o componentă care se încadrează în categoria „dacă nu se defectează las-o în pace”. Încercaţi să nu vă lăsaţi tentat să modernizaţi doar pentru că aţi descoperit disponibilitatea unei noi versiuni de BIOS. Pentru modernizare, consultaţi documentaţia şi dacă nu aţi întâlnit problema pe care ar putea rezolva modernizarea lăsaţi lucrurile aşa cum sunt.

Cap.IV. Procesorul video

Procesorul video sau setul de ciprui este inima oricărui adaptor video şi defineşte funcţiileşi nivelurile de performanţă ale plăcii. Două adaptoare video construite cu acelaşi set de ciprui au de cele mai multe ori acelaţi posibilităţi şi oferă perfomnaţe comparabile. Deasemenea driverele software pe care le folosesc sistemele de operare şi aplicaţiile pentru a adresa hardware-ul adaptorului video sunt scrise, în rpimul rând, ţinând cont de setul de cipuri. Adesea ori puteţi folosi un driver destinat unui adaptor cu un anumit set de ciprui, pentru oricare alt adaptor care foloseşte acelaşi set de cipuri. Bineînţeles, plăcile realizate cu acelaţi set de ciprui pot avea memoria instalată de dimensiuni diferite astfel încât performanţele lor pot fi diferite.

În adaptoarele video se folosesc mai multe tipuri de procesoare, aceste tehnologii sunt comparate în tabelul 2 (anexe).

Cap.IV.1. Identificarea seturliro de ciprui pentru video şi pentru sistem

Înainte de dea cumpăra un sistem sau o placă video ar trebuii să cunoaşteţi în totdeauna setul de ciprui pe care placa video sau circuitul video le folosesc. Această informaţie vă asigură:

- o bază mai bună de comparaşie a plăcii cu alte produse

- acces la pecificaţii tehnice

- acces la recenzii şi opinii

- o decizie mai bună la cumpărare

- alegerea favricantului de placă sau suportul şi driverele fabricantului setului de ciprui

Ar terbuii să observaţi că NVIDIA (cel mai important furnizor de seturi de ciprui video) produce numai seturi de cipuri, pe când ATI (furnizorul numărul 2 pentru aceste produse) fabrică plăci video de marcă şi furnizează seturi de ciprui producătorilor. Acesta duce la utilizarea aceluiaşi set de ciprui de mai multe plăci video.

Cap.V. Memoria RAM video

Cele mai multe adaptoare video se bazează pe propria lor memorie aflată pe placă o folosesc la stocarea imaginilor video întimpul prelucrării; deşi unele plăci video AGP pot folosii memorie a sistemului pentru structuri 3D, această caracteristică nu este acceptată universal. Multe sisteme ieftine cu video pe placa de bază folosesc carcateristica UMA pentru a partaja memoria principală a sistemului cantitatea de memorie instalată pe adaptor sau folosită de soluţia video integrată determină rezoluţia şi adâncimea de culoare maximă pe care o poateaccepta dispozitivul. De cele mai multe ori puteţi selecta cantitatea de memorie pe care o doriţi instalată pe un anume adaptor video chiar dacă adăugarea de memorie suplimentară nu constituie ganraţei pentru mărirea vitezei adaptorului video, ea poate creşte viteza dacă permite o magistrală mai largă (de la 64 biţi la 128 de biţi). De asemenea această permite plăcii să genereze mai multe culori şi rezoluţiimai mari iar pentru plăcile AGP permite structurile 3D să fie stacate şi prelucrate pe placă nu în memoria principală mai lentă.

SGRAM, SDRAM şi DDR SDRAM AU înlocuit VRAM, WRAM şi MDRAM, ca soluţii de viteză pentru RAM video. SGRAM, SDRAM, şi DDR SDRAM  au apărut din tehnologiile pentru memoriiel ale plăcilor de bază populare. Viteya lor mare şi costurile de producţie scăzute au permis chsir şi plăcilor video ecostisitoare să dispună de 16MB sau mai mult de memorie RAM rapidă.

SDRAM

Synchronuos RAM (SDRAM) reprenzită acelaşi tip de RAM folosit pe multe sisteme actuale bazate pe procesaore ca Pentium III, Pentium IV, Athlon şi Duron. Memoriile SDRAM regăsite pe plăcile video, sunt de obicei, cipuri singulare montate pe suprafaţă. Această memorie este proiectată să lucreze cu viteze ale magistralei de până la 200 MHz şi oferă performanţe doar cu puţin mai scăzute decât SGRAM. SDRAM este folosită mai ales în plăcile video actuale cu cost redus şi cu seturi de cipuri ca GeForce 2 de la NVIDIA şi Radeon VE de la ATI.

SGRAM

Synchronous Graphics RAM (SGRAM) a fost proiectată ca o soluţie de performanţă pentru structuri de adaptoare video foarte rapid. SGRAM este similară SDRAM prin capacitatea sa de a se sincroniza cu magistralele de mare viteză de până la 200 MHz dar diferă de SDRAM prin includerea de circuite care permit înscrierea datelor în blocuri, astfel încât sp crească viteza operaţiilor de umplere grafică sau 3D cu memorie tampon pentru axa Z. Deşi SGRAM este mai rapidă decât SDRAM majoritatea fabrivanţilor de plăci video au renunţat la SGRAM în favoarea chiar mai rapidei DDR SDRAM, inclusă în produselelor cele mai noi.

DDR SDRAM

Duble Date Rate SDRAM (DDR SDRAM) este cea mai recentă tehnologie de RAM video. Este proiectată pentru a transfera date la viteze duble decât cele ale SDRAM convenţional, prin transfer de date atât pe porţiunea crescătoare, cât şi pe cea descrescătoare a ciclului ceasului de procesor.

Cap.V.1. Viteza memoriei RAM video

Plăcile grafice prevăzute cu acelaşi tip de circuit integrat de procesare grafică 3D (Graphics processor unit, GPU) pot să folosească viteze diferite ale memoriei.

Stabilirea tipului de memorie folosit de o anumită placă grafică 3D este dificilă fără studiere amănunţită a caracteristicilor tehnice ale acesteia. Deoarece nici unul dintre acceleratoare grafice 3D ale zilelor noastre nu permit modernizarea memoriei.

Cap.V.2. Lăţimea magistralei video

O altă problemă legată de memoria de pe adaptoarelevideo este lăţimea magistralei care conectează setul de cipuri grafice şi memoria adaptorului. Setul de cipuri este deobicei reprezentat de un singur circuit mare, care conţine aproape toate funcţiile adaptorului. Această este legată direct de memoria adaptorului, prin intermediul unei magistrale locale de placă. Majoritatea adaptoarelor performante folosesc o magistrală internă de memorie, cu lăţime de 64 sau chiar de 128 de biţi. Acest jargon poate fi derutant, deoarece adaptoarele video care au forma unor plăci de extensie separate se conectează şi la magistrala principală a sistemului care are propria ei viteză. Când citiţi despre un adaptor video de 64 sau 128 de biţi, trebuie să stiţi că această valoare se referă la magistrala video locală iar magistrala care conectează adaptorul, la sistem, este în realitate magistrala PCI sau AGP de 32 sau de 64 de biţi. De pe placa de bază a sistemului.

Cap.VI. Convertorul digital-analogic

Convertorul digital analogic de pe un adaptor video (denumit în mod uzual RAMDAC) execută exact ceea ce îi spune numele. Circuitul RAMDAC este responsabil cu conversia imaginilor digitale pe care le generează calculatorul în semnale analogice pe care le poate afişa monitorul. Viteza circuitului RAMDAC se măsoară în MHz, cu cât procesul de conversie se petrece mai repede cu atât rata de reîmprospătare verticală a adaptorului este mai mare. Viteza circuitelor RAMDAC utilizate de adaptoarele video de mare performanţă din zilele noastre este cuprinsă între 300 MHz şi 350 MHz cele mai multe seturi de ciprui pentru placa video includ funcţia RAMDAC la interiorul circuitului accelerator 3D, dar unele plăci video capabile deafişare duală folosesc un circuit integrat RAMDAC separat pentru a permite celui de al doilea display să lucreze la rate de reîmprospătare diferite de aleprimului display

Cap.VII. Magistrala

Adaptoarele video PCI, prin proiectare au fost concepute la standardul plung-and-play, ceea ce însemană că necesită o cnfigurare redusă. Standardul PCI a înlocuit aproape „peste noapte” standardul VL-bus, şi a dominat sistemele video din clasa Pentium până recent.

Deşi a fost proiectată cu gândul la procesorul Pentium II magistrala AGP nu este dependentă de procesor. Totuşi necesită suport din partea setului de cipuri al plăcii de bază iar plăcile AGP necesită un slot de extensie special, ceea ce înseamnă că nu veţi putea moderniza un sistem non-AGP existent fără să înlocuiţi placa de bază.

Chiar având setul potrivit de cipuri nu puteţi beneficia complet de capacităţile oferite de maistrala AGP fără un suport adecvat din partea sistemului de operare. Caracteristica de execuţie directă în memorie a magistralei AGP se foloseşte pentru enumite operaţii memoria principală, în locul adaptorului video, pentru a diminua traficul la şi de la adaptor.

Sunt disponibile patru viteze de AGP: 1X, 2X, 4X şi 8X (AGP 3.0). AGP 1X şi 2X sunt parte specificaţiei AGP 1.0 originale.

Domeniile de performanţe ridicate şi de mijloc ale pieţei plăcilor video sau deplasat complet către AGP 4X.

## Avantajele AGP

Rata de transfer mai ridicată. Rata de transfer la vârf este de 2-4 ori mai mare decât cea a magistralei PCI, datorită modului pipeline, adresării secundare şi a transferurilor de date care au loc atât pe frontul crescator, cât si pe cel descrescator alceasului.

Interpretarea directa a texturilor din memoria sistem> AGP permite accesul direct cu viteza ridicata la memoria sistem de catre controlerul grafic, în locul încarcarii prealabile a texturilor în memoria video locala.

Grafica de calitate mai ridicata. Se pot utiliza texturi cu dimensiuni, si nivele de detaliere nelimitate.

Costuri mai reduse. Prin minimizarea necesarului de memorie video, AGP ajuta la reducerea costurilor noilor sisteme.

Congestie mai redusa pe magistrala PCI. AGP functioneaza concurent cu, si independent de cele mai multe tranzactii de pe magistrala PCI. Sistemele vor avea o stabilitate mai mare atunci când traficul necesar pentru imaginile grafice si cele video este eliminat de pe magistrala PCI.

## Placi video AGP si drivere recomandate

Calculatoarele moderne se caracterizeaza prin cartelele grafice ultraperformante. In functie de placa sunt nenumarate aplicatii, ficare solicitand componenta mai mult sau mai putin. Pentru performanta cea mai buna, este recomandat sa aveti instalat un set de drivere foarte bun. De aceea, ne-am gandit sa va prezentam modele de placi de pe piata, driverul recomandat si versiunea sa, si bineinteles, locul de unde se poate descarca.

Chipset	Tipul Placii	Driver Recomandat:	Adresa web:

3Dfx	Voodoo Banshee	3DFX Voodoo Banshee (2-9-2000) (4.12.01.1222)	www.3dfx.com

Voodoo 2	Voodoo 2 3D Accelerator (1-27-2000) (4.11.01.1151)

Voodoo 3	3DFX Voodoo 3 (1-25-2000) (4.12.01.1222)

Velocity	3DFX Velocity 100/200 (7-12-1999) (4.11.01.1146)

3DLabs	Permedia 2	Generic Permedia 2 3D accelerator (5-4-1999) (4.10.01.2105)	www.3dlabs.com

Permedia 3	3Dlabs Permedia 3 Create! (2-9-2000) (4.12.01.2106)

ATI	ATI Rage Pro Turbo AGP	Rage Pro Turbo AGP 2X (5-21-1999) (4.11.2560)	www.atitech.com

ATI Rage Pro Turbo PCI	Rage Pro Turbo PCI (5-21-1999) (4.11.01.2560)

ATI Rage LT Pro	ATI Rage Pro LT AGP 2X (4.10.01.2456)

ATI Rage 128	ATI Rage 128 GL SD AGP (3-9-2000) (4.12.01.6269)

ATI Rage Fury Maxx	Rage Fury Maxx (1-5-2000) (4.11.01.7925)

Intel	i740	Intel740 Win9X PV4.0 (6-15-1999) (4.11.01.2719)	www.intel.com

Matrox	G200	Matrox Millennium G200 AGP (2-22-2000) (4.11.01.2520)	www.matrox.com

G400	Matrox Millennium G400 (2-21-2000) (4.12.01.1520)

Nvidia	Riva 128	Diamond Viper v330 (4.10.01.0127) or STB Velocity 128 (7-30-1997) (4.10.01.0182)	www.nvidia.com

Riva TNT	Nvidia Riva TNT (12-30-1999) (4.12.01.0368)

Riva TNT 2	Nvidia Riva TNT2 (12-30-1999) (4.12.01.0368)

Riva Vanta	Nvidia Riva Vanta (12-30-1999) (4.12.01.0368)

GeForce	Nvidia GeForce (12-30-1999) (4.12.01.0368)

Quadro	Nvidia Quadro (12-30-1999) (4.12.01.0368)

Rendition	Verite V2x00	Rendition Verite 2x00 (4-14-1999) (v. 4.11.01.5176)	www.rendition.com

S3	Savage 3D	Hercules Terminator Beast (v 1.02.61319) (4.11.01.4005)	www.s3.com

Savage S4	S3 Inc Savage4 (Engineering Bitflip) (4-13-2000) (4.12.01.8010)

Savage2000	Diamond Viper II Z200 - Windows 9x (4.12.01.9004)

Videologic	Neon 250	Neon 250 - AGP 32Mb (9-19-1999) (4.11.01.10055)	www.videologic.com

Anexe

Figura 1 (conectorul SVGA şi VGA)

Tabelul 1 (semnalele la pinii conectoarelor standard VGA şi SVGA)

| Pin | Semnal | Sens | Pin | Semnal | Sens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roşu | Ieşire | 9 | Cheie (gaură obturată) | - |
| 2 | Verde | Ieşire | 10 | Masă sincronizare | - |
| 3 | Albastru | Ieşire | 11 | ID 0 monitor | Intrare |
| 4 | ID 2 monitor | Iintrare | 12 | ID 1 monitor | Intrare |
| 5 | Masă TLL (autotest monitor) | - | 13 | Sincronizare orizontală | Ieşire |
| 6 | Masă analogică roşu | - | 14 | Sincronizare verticală | Ieşire |
| 7 | Masă analogică verde | - | 15 | ID 3 monitor | Intrare |
| 8 | Masp analogică albastru | - |  |  |  |

Tabelul 2 (tipuri de procesoare)

| Tipul procesorului | Unde are loc procesarea video | Viteza relativă | Costul relativ | Cum se foloseşte satăzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buffer de cadre | Microporcesorul calculatorului | Foarte lent | Foarte scăzut | Învechit |
| Coprocesor grafic | Procesorul propriu al plăcii video | Foarte rapid | Foarte ridicat | CAD şi staţii de lucru de proiectare |
| Accelerator grafic | Cipul video desenează linii, cercuri, forme; CPU trimite comenzi pentru a le desena | Rapid | Scăzut spre moderat | Toate plăcile video din curentul principal; este combinat cu procesoare grafice 3D pe plăcile actuale |
| Procesor grafic 3D | Unităţile de procesare 3D ale plăcilor video redă poligoane şi adaugă efecte de lumină după nevoie | Afişare rapidă 2D şi 3D | Cele mai variate nivele de preţuri | Toate plăcile video optimizate pentru jocuri şi aproape toate plăcile video din curentul principal |