Aparate ce pot fi adaptate unitului dentar

Echipametul uzual al unitului dentar este:

- Instrumentar dinamic:

- Turbină ;

- Piesă dreaptă ;

- Piesă contraunghi.

- Sistemul de aspiraţie de mică şi mare putere;

- Spray-ul de aer şi apă.

Pe lângă echipamentul uzual enumerat mai sus la unitul dentar mai pot fi adaptate şi alte aparate, în funcţie de necesitate, cum ar fi:

  - lampa pentru fotopolimerizare

  - bisturiul electric

  - laserul

  - detartrorul cu ultrasunete

  - aeropulsorul

  - ansamblul format din piesă de mână cu reductor de viteză

  - aparatul de fotografiat

  - camerele video

- Lampa pentru fotopolimerizare

Lampa este folsită pentru polimerizarea tuturor tipurilor de materiale fotopolimerizabile, atât în laborator cât şi în cabinet. Este destinată polimerizării intraorale a materialelor, cimenturilor, adezivilor şi bazelor fotopolimerizabile. Mai mult decât atât ea poate fi utilizată pentru polimerizarea extraorală a unor piese ce necesită reparare.

Lampa pentru fotopolimrizare este o lampă cu halogen care emite o lumină cu λ=400-500 nm.

Părţile componente ale lămpii sunt:

  - Unitate de control;

  - Pistol;

  - Fibra optică;

  - Suport;

  - Filtru protector;

  - Siguranţe fuzibile;

  - Manual de utilizare.

Design-ul ergonomic permite dirijarea precisă a luminii, canulele putând fi orientate cu 360° pentru a avea acces în zonele proximale. Prezenţa filtrului şi a conductorului de fibră optică asigură o polimerizare omogenă. Un semnal sonor calibrat electronic indică perioadele de funcţionare.

Lampa poate cauza leziuni ale retinei dacă se priveşte frecvent fluxul luminos. De aceea se recomandă:

- nu expuneţi vederea persoanelor cu sensibilitate crescută la lumină;

- nu priviţi direct în spotul luminos ce iese din fibra optică sau este reflectat de suprafaţa dinţilor;

- pentru a evita disconfortul ochilor trebuie utilizaţi ochelari de protecţie sau filtre ce vor bloca razele nocive.

Lampă pentru fotopolimerizare – Blue Dent 3

  - Bisturiul electric

Asigură realizarea delicată a inciziilor cauterizarea părţilor moi, etalarea sulcusului gingival fără sângerare. Partea activă are forme variate, având deci utilizări multiple.

  - Laserul

Laserul este un fascicul foarte puternic de lumină, adică de fotoni (un foton= o cuantă de lumină), produs în interiorul unui cristal de rubin (în prezent şi în interiorul altor substanţe solide, lichide sau gazoase) asupra căruia se aplică impulsuri luminoase date de o lampă de xenon (bliţul fotografiilor). În comparaţie cu un fascicul de lumină din soare, laserul este de 1 mil. de ori mai puternic având calitatea de a concentra o cantitate foarte mare de energie într-un punct precis de proiecţie.

Prin repetarea fasciculului laser la intervale foarte scurte (5 milisec) se obţine un bombardament de lumină care poate fi întreţinut în intervalul de timp dorit.

Datorită capacităţii lui de a concentra o cantitate foarte mare de energie într-un anumit punct, laserul devine un instrument folosit tot mai larg în biologie şi medicină. Utilizarea lui porneşte de la observaţia că un fascicul laser proiectat pe un ţesut produce efecte termice a căror intensitate depinde de intensitatea fasciculului luminos şi de durata acţiunii lui. Aceste efecte merg de la fenomenele de coagulare a proteinelor până la distrucţia totală a celulelor.

În stomatologie se utilizează trei tipuri de laser:

  - Laserul cu Heliu-Neon;

  - Neodyme YAG;

  - Laser cu dioxid de carbon.

Lumina lor este produsă de o sursă monocromatică asociată unui fascicul coerent, de mare directivitate şi cu o mare energie.

Soft-laserii au efect antialgic, reduc hemoragiile locale, accelerează reconstrucţia tisualară, au efect antiinflamator, sterilizează dentina şi cavităţile osoase, iar ultimele  generaţii realizează preparări în smalţ şi dentină.

  - Detartorul cu ultrasunete

Este un echipament auxiliar al unitului şi trebuie obligaoriu folosit împreună cu sistemul de aspiraţie. Părţile active au forme diferite pentru a facilita accesul în zone greu accesibile.

  - Aeropulsorul

Aerul şi apa sub presiune antrenează o pulbere abrazivă (carbonat) aflată într-un recipient, toate fiind emise de un spray în scopul netezirii suprafeţelor corono-radiculare în urma detartrajului.

  - Ansamblul format din piese de mână cu reductori de viteză, la care se folosesc diferitele freze corespunzătoare etapelor din implantologie şi răcirea continuă cu ser fiziologic steril.

  - Aparatul de fotografiat permite să ne înregistrăm cazuistica proprie, să putem face studii comparative pentru anumite entităţi clinice. Necesitatea înregistrărilor fotografice în scop medico-legal şi de marketing este bine cunoscută. Medicul stomatolog va trebui să aleagă cu discernământ dintre sistemele fotografice pe cel care corepunde mai bine necesităţilor practice, căci comunicarea vizuală este importantă în stomatologie.

  - Camerele video pentru preluarea imaginilor intraorale sunt aparate moderne care permit înregistrarea diverselor secvenţe operatorii, a etapelor de lucru, oferă pacientului posibilitatea de a privi la un monitor şi a înţelege conţinutul actelor terapeutice. De asemenea imaginile video pot fi stocate pe calculator şi pot fi utilizate ca şi imaginile fotografice în scop medico-legal, în realizarea unor studii comparative sau pentru crearea unei cazuistici proprii.

BIBLIOGRAFIE

- Actualităţi Stomatologice nr. 2/ 2001<

- Manuel J.L. – “Reflections on Lasers”

- V. Burlui, Cătălina Morăraşu –“Ergonomie Stomatologică”

- w.w.w.informatics.dent.umich.edu

- w.w.w.medicalxxl.com