### Surse de poluare a apei

Poluarea apei = orice modificare a compoziţiei sau calităţii ei, astfel încât aceasta să devină mai puţin adecvată tuturor, sau anumitor, utilizări ale sale.

Protecţia calităţii apei = păstrarea, respectiv îmbunătăţirea caracteristicilor fizic-chimice şi biologice ale apelor pentru gospodărirea cât mai eficientă a acestora.

Poluarea apei poate fi împărţită după mai multe criterii [ 16 Robescu, D., Robescu, Diana, Tehnologii şi echipamente pentru epurarea apei, UPB, Bucureşti, 1995.]:

- după perioada de timp cât acţionează agentul impurificator:

- permanentă sau sistematică;

- periodică;

- accidentală.

- după concentraţia şi compoziţia apei:

- impurificare = reducerea capacităţii de utilizare;

- murdărire = modificarea compoziţiei şi a aspectului fizic al apei;

- degradare =  poluarea geavă, ceea ce o face improprie folosirii;

- otrăvire  =  poluare gravă cu substanţe toxice.

- după modul de producere a poluării:

- naturală;

- artificială (antropică). Poluarea artificială cuprinde: poluarea urbană, industrială, agricolă, radioactivă şi termică.

- după natura substanţelor impurificatoare:

- poluare fizică (poluarea datorată apelor termice);

- poluarea chimică (poluarea cu reziduuri petroliere, fenoli, detergenţi, pesticide, substanţe cancerigene, substanţe chimice specifice diverselor industrii );

- poluarea biologică (poluarea cu bacterii patogene, drojdii patogene, protozoare patogene, viermii paraziţi, enterovirusurile, organisme coliforme, bacterii saprofite, fungii, algele, crustaceii etc.);

- poluarea radioactivă.

Fenomenele de poluare a apei pot avea loc:

- la suprafaţă (ex. poluare cu produse petroliere);

- în volum (apare la agenţi poluanţi miscibili sau în suspensie).

Deoarece poluanţii solizi, lichizi sau gazoşi ajung în apele naturale direct, dar mai ales prin intermediul apelor uzate, sursele de poluare a apei sunt multiple [].

Clasificarea surselor de poluare a apei se face după mai multe criterii:

- Acţiunea poluanţilor în timp; după acest criteriu distingem următoarele surse:

- continue (ex. canalizarea unui oraş, canalizările instalaţiilor industriale etc)

- discontinue temporare sau temporar mobile (canalizări ale unor instalaţii şi obiective care funcţionează sezonier, nave, locuinţe, autovehicule, colonii sezoniere etc.)

- accidentale (avarierea instalaţiilor, rezervoarelor, conductelor etc.)

- Provenienţa poluanţilor. Acest criteriu împarte sursele de poluare a apei în: a) surse de poluare organizate, şi b) surse de poluare neorganizate (tabelele 3.7 şi 3.8).

- sursele de poluare organizate sunt următoarele:

- surse de poluare cu ape reziduale menajere;

- surse de poluare cu ape reziduale industriale.

- sursele de poluare neorganizate sunt următoarele:

- apele meteorice;

- centrele populate amplasate în apropierea cursurilor de apă ce pot deversa:

a) reziduuri solide de diferite provenienţe;

b) deşeuri rezultate dintr-o utilizare necorespunzătoare.

- Tabelul 3. 7 Surse de poluare a apei şi procesele de provenienţă a acestora

| - Categoria | - Sursa | - Procesul generator de poluare | - Agenţii poluanţi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ape uzate industriale | - Industria minieră | - Prepararea minereurilor metalifere şi nemetalifere; - Preparaţiile de cărbune; - Flotaţiile; Extracţia şi prelucrarea minereurilor radioactive. | - -săruri de metale grele; - -particule în suspensie (argilă, praf de cărbune); - -produşi organici folosiţi ca agenţi de flotaţie; - -deşeuri radioactive. |
|  | - Industria metalurgică | - Procedee pirometalurgice şi - Hidrometalurgice; - Procese de răcire; - Procese de spălare. | - -suspensii insolubile; - - ioni de metale grele; - - fenoli; - - cianuri; - - sulfaţi; |
|  | - Industria chimică | - Apa de răcire, dizolvare şi reacţie din procesele tehnologice de fabricare a substanţelor organice şi anorganice | - - acizi; - - baze; - - săruri; - - cenuşă; - - suspensii; - - coloranţi; - - detergenţi. |
|  | - Industria petrolului şi petrchimică | - Extracţia ţiţeiului, transpotul şi depozitarea ţiţeiului şi fracţiunilor sale, transportul naval, accidentele tancurilor petroliere | - -petrol; - -produse petroliere; - - compuşi fenolici şi aromatici; - -hidrogen sulfurat; - - acizi naftenici. |
|  | - Industria - termoenergetică | - Deversarea lichidelor calde din sistemele de răcire a instalaţiilor sau centralelor electrice | - - lichide calde (poluare termică) |
|  | - Industria alimentară | - Procese de fabricare şi prelucrare | - -substanţe organice; - -germeni patogeni. |
|  | - Industria celulozei şi hârtiei | - Procesele de fabricare şi prelucrare | - - acizi organici; - - răşini; - - zaharuri; - - coloranţi; - -compuşi cu sulf; - -suspensii; - -celuloză. |
| - Ape uzate menajere | - Locuinţe - Înstituţii publice - Băi spălători - Spitale şcoli - Hoteluri - Unităţi comerciale şi de alimentaţie | - Folosirea apei ca agent de spălare şi curăţare | - -produse petroliere; - - detergenţi; - - pesticide; - - microorganisme; - -paraziţi; - - substanţe minerale. |
| - Ape uzate agrozootehnice | - Agricultura | - Irigarea terenurilor agricole | - - îngrăşăminte; - - pesticide; - - suspensii. |
|  | - Zootehnia | - Adăparea animalor; - Salubrizarea crescătoriilor de animale. | - -suspensii organice; - - agenţi patogeni. |
| - Ape meteorice | - Ploaia - Zăpada | - Contactul precipitatiilor | - - ploi acide; - - îngrăşminte; - - pesticice; - -reziduuri animale. |

- Tabelul 3.8 Clasificarea efluenţilor industriali

| Apele reziduale |  |
| --- | --- |
| #### Tipul apei reziduale | Sursa industrială |
| Cu compuşi anorganici | Industria chimică anorganică Ceramică Metalurgie |
| Cu compuşi organici | Industria alimentară Farmaceutică |
| Cu compuşi organici toxici | 3 Uzine cocsochimice Rafinării Industria organică de sinteză |
| Cu compuşi micşti | Combinate chimice Petrochimice Procese complexe de prelucrare |