# CRISTALIZAREA

### Scopul lucrarii:

-purificarea unui produs prin precipitare.

### Principiul metodei:

-obtinerea produsului solid pur prin separare de impuritati in faza de fluid si recristalizarea lui la temperatura constanta.

### Aparatura si reactivi:

-aparatura: pahar Berzelius;palnie;stativ;bagheta;clema;carbune;sticla de ceas;pahare Erlenmayer;inel;balanta analitica;mojar cu pistil.

-reactivi: apa distilata;acid oxalic;hartie de filtru.

### Mod de lucru:

-se cantareste proba de acid benzoic (2g) cu concentratia C%;

-se mojareaza proba;

-se dizolva proba in apa distilata fierbinte;

-se adauga carbune decolorant in sol. fierbinte;

-se filtreaza sol. fierbinte;

-se concentreaza prin incalzire sol. obtinuta;

-se adauga cristale de acid benzoic pentru insamantare;

-se asteapta terminarea cristalizarii si maturarea cristalelor;

-se filtreaza cristalele;

-se spala de 7-8 ori cristalele cu apa distilata rece;

-se usuca cristalele;

-se cantareste cantitatea de cristale purificate.

### Mod de calcul:

η=100(m:m0XC%/:100)=1,79:2X99,5=100X0,8905=89,05

m0=2g acid benzoic

m=1,79g

C%=99,5%

### Norme de P.M si P.S.I:

-echipament de protectie (halat,carpa de laborator);

-eticheta sticlei cu substanta se tine in palma;

-substantele nu se trag cu gura;

-accesul persoanelor straine in laborator este interzisa;

-nu se bea sin u se mananca in laborator.