TEMA: Prorpietăţile şi utilizarea sitalelor

Sitalurile tehnice pentru care este folosită diferită materie primă, pentru care sînt materiale deficitare şi scumpe (2, O2, TiO2), se deosebesc de sitalurile cu zgură prin microstructură compactă şi proprietăţile fizico – chimice. De exemplu, coeficientul termic de lăţire a sitalelor poate fi de la – 10 pînă la 300 x 10 la 7 grad minus 1, rezistenţa termică atinge temperatura 1000 grade C, iar rezistenţa la încovoiere este de la 3000 pînă la 3500 kg/cm2, sitalurile au pierderi mici dielectrice la frecvenţa înaltă.

Sitalurile se folosesc în diferite domenii a tehnicii. Componenţa proprietăţilor înalte tehnice, electrice, radiofizice şi altele, fac ca acest material să fie neînlocuite şi unicale în electronică, tehnică militară, şi construcţia aparatelor.

Materia primă pentru primirea sitalurilor cu zgură de furnal. De regulă, în componenţa fazelor cristalice a sitalelor cu zgură intră mineralele CaSiO3 şi anortit CaO x Al2O3 x 2SiO2, care este în componenţa zgurei.

Datorită structurii cristalice ţine şi a conţinutului înalt a fazei cristaline a sitalelor cu zgură posedă proprietăţi fizico – chimice – relative rezistenţa mecanică înaltă, rezistenţa chimică şi termică înaltă, ce face acest material cu perspectivă folosită în diferite ramuri ale industriei. După proprietăţile sale de eficacitate mai înaltă decît, ceramică, stemolit etc.

După cerinţele tehnico – economice, în construcţie se foloseşte sitalurile cu zgură.

Rezistenţa la încovoiere a sitalurile cu zgură este mai înaltă, ca la sticlă şi roci uşor flexibile, iar indicele rezistenţei maximale la comprimare arată posibilitatea folosirii a sitalurilor cu zgură în calitatea de material de construcţie.

După proprietăţile sale electrotehnice sitalurile cu zgură nu cedează fosforului electrotehnic, dar totodată după proprietăţile de exploatare el întrece (rezistenţa termică înaltă, absorbţia de apă mică şi altele).

Datorită proprietăţilor fizico – chimice sitalurile cu zgură folosite în construcţii cimile şi industriale pentru podele, placarea pereţilor în încăpere obşteşti şi de producere, fabricarea lavoarelor pentru bucătării.

Podelel acoperite cu sital cu zgură cu suprafeţele netede rezistenţa mecanică înaltă; ele sînt de lungă durată şi uşor se curăţă. Durabilitatea sitalelor cu zgură pentru podele în încăperi industriale după rezistenţa uzură se folosesc timp de 30 – 45 ani, după rezistenţa chimică la acţiunea acizilor 15 – 25 ani (învelişul din plăci ceramice are durabilitatea 20 – 25 şi 8 – 10 ani).

Sitalul cu zgură plat este folosit ca material pentru placarea pereţilor.

Din sitalurile cu zgură se produc ţevi şi alte articole pentru păstrarea şi transportarea lichidelor agresive, fierbinţi etc.

Folosirea sitalelor cu zgură pentru conusuri şi hidrocicloane în industria bogată în cărbune măreşte durabilitatea instalaţiilor de 8 – 12 ori în comparaţie de articole din oţel.

Datorită proprietăţilor dielectrice şi de exploatare, sitalurile cu zgură se folosesc în industria electrotehnică, în primul rînd pentru producerea izolaţiilor, care sînt folosite pe linii transportatoare de curent în condiţii de exploatare grele.