ARGUMENT

In intreaga lume se desfasoara cu un neobisnuit avint dezvoltarea industriei chimice , menita sa valorifice materii prime diferite in produse finite , importante . Tara noastra cu bogate resurse de materii prime , acorda o deosebita atentie dezvoltarii unei puternice si moderne industrii chimice . Se dezvolta cu precadere – ca o ramura de prima importanta – industria ingrasamintelor minerale . Sectorul agricol foloseste an de an pe scara tot mai larga ingrasaminte , iar sectorul chimic este chemat sa produca cantitativ si calitativ sortimentele cerute de ingrasaminte chimice .

Tema aleasa pentru aceasta lucrare se intituleaza ,,Procedee de elimanare a bioxidului de carbon prin absorbtie-desorbtie in solutii Carsol . Regim optim de functionare . Desorber . Bilant de materiale . Bilant energetic .“

Am ales aceasta tema deoarece o consider o faza importanta in producerea amoniacului .

Lucrarea de fata este structurata pe sase capitole .

In prima parte este prezentat un scurt istoric , stare naturala , intrebuintare , si proprietati fizico-chimice ale amoniacului .

In cea de-a doua parte este prezentata tema lucrarii ,, Procedee de eliminare a bioxidului carbon prin absorbtie-desorbtie in solutii Carsol . regim optim de functionare . Desorber . Bilant de materiale . Bilant energetic .

Capitolul 3 cuprinde ,,Regimul optim de functionare”

In capitolul 4 este prezentat ,, Desorberul ” iar in urmatoarele 5 si 6 ,, Bilant de materiale “ si ,, Bilant energetic " .

In capitolul 7 sunt cuprinse cateva din cele mai importante ,, Norme de securitate si sanatate in munca “ .

CAPITOLUL 1

SCURT ISTORIC , STARE NATURALA , INTREBUINTARI SI PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE AMONIACULUI

In compozitia plantelor intra urmatoarele elemente chimice: oxigenul , carbonul , hidrogenul , azotul , fosforul , potasiul , siliciul , magneziul , sulful si sodiul in proportie de 99,95% , iar clorul ,aluminiul ,fierul , manganul , borul trontiul , cuprul , zincul , bismutul , plumbul , nichelul , e.t.c. cca . 0,05% .

Plantele iau apa si substantele minerale din sol , iar oxigenul si carbonul(sub forma de CO2) din aer .

In sol se gasesc cantitati destul de mari din substantele hranitoare . Socotite la hectar , pe o adancine de 1 m , azotul reprezinta cca.10-40 t/h , fosforul 5-25 t/h si potasiul 220-375 t/h .

Din sol plantele consuma cel mai mult azot , fosfor si potasiu . Pentru cresterea plantelor aceste substante hranitoare trebuie sa se gaseasca intr-o forma usor asimilabila . Daca in sol substantele usor asimilabile sunt insuficiente sau lipsesc , plantele sufera , se opresc din crestere , fructifica putin sau deloc si pot pieri . Substantele nutritive necesare plantelor , care nu se gasesc in cantitati suficiente in sol pot fi completate prin ingrasaminte .

Folosirea ingrasamintelor in raport cu nevoile plantelor asigura imbogatirea acestora cu elementele respective, obtinandu-se pe langa o sporire a productiei si o imbunatatire calitativa . Utilizarea corecta a ingrasamintelor minerale determina cresterea recoltelor tuturor culturilor agricole cu 40-50% .

Pentru fabricarea acestor ingrasaminte chimice se foloseste ca si materie prima amoniacul .

Daca la inceput , capacitatea instalatiilor de obtinere a amoniacului era de ordinul catorva tone pe zi , in present functioneaza fabrici producand 1000-1500 t ammoniac si exista proiecte pentru unitati de 3000 t/24 ore .

In tara noastra , la Tarnaveni functioneaza prima fabrica de amoniac , pe baza de cianamida , pana in 1938 . Prima fabrica de amoniac din europa , avand ca materie prima gaz metan , functioneaza intre 1939 si 1954 tot la Tarnaveni , avand capacitatea de 2500 t/an , iar la combinatul chimic din Victoria se pune in functiune in 1952 o fabrica cu o productie de amoniac de 6000 t/an .

Stare naturala - Atmosfera terestra contine ammoniac in cantitati mici . In apa raurilor si a marilor se gaseste intre 0,046 si13,8 mg/l . Conform ultimelor descoperiri , il contin si planetele Jupiter si Saturn .

Rocile profunde continand azoturi formeaza prin hidroliza amoniac . Din fumarolele vulcanilor se depune sub forma unor saruri de amoniu .

Prin putrefactii , unii compusi organici formeaza ammoniac . Rezulta de asemenea , in piroliza carbunilor si in apele de spalare a gazului de iluminat .

Amoniacul se intrebuinteaza la obtinerea ingrasamintelor minerale cu azot , simple si compuse . Se mai foloseste la fabricarea carbonatului de sodiu , la masinile frigorifice , ca agent purtator de frig . Este utilizat in industria colorantilor , a materialelor plastice , farmaceutic.

Proprietatile fizico-chimice ale amoniacului sunt : este un gaz incolor , cu miros puternic inecacios , mai usor decat aerul . Se dizolva foarte usor in apa cu degajare de caldura , un litru de apa la 00C dizolva 1150 l amoniac gazos . Solubilitatea lui scade cu cresterea temperaturii . Un litru de amoniac gazos la temperature de 00C si presiunea de 760 mm col . Hg cantareste 0,7708 g .

Amoniacul lichid este limpede ca apa si foarte mobil .

-greutatea specifica in stare lichida este de 0,6382 g/cm3 .

-punctul de fierbere si condensare este de  -33,350C .

-punctul de topire este de  -77,70C .

-greutatea moleculara 17 .

CAPITOLUL 2

PROCEDEE DE ELIMINARE A CO2-ULUI PRIN ABSORBTIE-DESORBTIE IN SOLUTIE CARSOL

Gazul brut de sinteza poate sa contina o serie de impuritati , functie de material prima si procedeul folosit pentru obtinere . Aceste impuritati , precumar fi compusii oxigenati , pulberi in suspensie , ceata de ulei , hidrocarburi , gaze inerte e.t.c. deranjeaza mult procesul de sinteza a amoniacului . Din acest motiv este necesara eliminarea cat avansata a acestor componenti nedoriti ai gazului de sinteza , pana sub limita la care mai afecteaza procesul .

Pentru gazul brut de sinteza obtinut din metan drept materie prima si folosind unul din metodele de eliminare impuritatile continute si care se impune a fi indepartate sunt : bioxidul de carbon si oxidul de carbon . Gazul metan si argonul ce se mai gasesc in gazul brut de sinteza , primul provenit din conversia incompleta a metanului , iar al doilea , odata cu aerul , constituie impuritati , respective gaze inerte , ce se elimina direct din circuitul de sintezaunde se acumuleaza , prin purjari .

Procedeele folosite pentru eliminarea produsilor oxigenati din gazul brut de sinteza-CO2 si CO-trebuie sa asigure reducerea continutului acestor componenti sub 10-20 ppm .

Gazul brut pentru sinteza amoniacului contine intre 17-30% CO2 in functie de procedeul folosit .

Bioxidul de carbon este o otrava pentru catalizatorul de fier folosit la sinteza amoniacului . De asemenea , el poate forma impreuna cu amoniacul din circuitul de sinteza , carbonate care se depun si pot provoca infundarea traseelor .

Unul din procedeele de eliminare a CO2-ului este cea cu solutii de etanolamine . Etanolaminele au proprietatea de a se combina cu gazele acide .

Drept consecinta , CO2-ul poate fi retinut de etanolamine , dupa reactiile :

-in cazul monoetanolaminei(MEA)in care cu R se noteaza –CH2-CH2-OH .

2R-NH2+H2O+CO2 =(R-NH3)2 . CO3

(R-NH3)2 . CO3 +H2O+CO2 =2 R –NH3 . HCO3

-in cazul dietanolaminei(DEA):

2.R2-NH+H2O+CO2=(R2-NH2)2 .CO3

(R2-NH2)2CO3+H2O+CO2=2R2 . NH2.HCO3

Procesul de retinere a CO2-ului este exoterm

Atat in cazul MEA cat si DEA primele rectii se desfasoara cu viteze mari , iar in procesele industriale , practice nu se ajunge la reactiile din faza a doua .

Deoarece solutiile de etanolamine nu absorb decat gazele acide , nu au loc pierderi de gaze utile-H2 si N2- din gazul brut de sinteza .

Solutiile de etanolamine dau o serie de reactii secundare ireversibile , cu anumite impuritati din gaz . Cu urmele de oxigen , spre exemplu , se formeaza compusi de oxidare acizi foarte corozivi .

Regenerarea solutiilor de etanolamine , in vederea eliminarii bioxidului de carbon retinut , trebuie efectuata in conditii bine alese deoarece , la temperature ridicare si presiuni coborate , apar fenomene de evaporare si descompunere in produsi secundari . De aceea , regenerarea are loc prin incalzire , dar la presiune .

Practic , procesul de absorbtie , in cazul monoetanolaminei spre exemplu , se desfasoara la presiuni pana la 30 ata , concentratia solutiei intre 12-35% , si temperature de 38-450C. Un m3 solutie de monoetanolamina retine 18-45 m3 CO2 .

Regenerare se desfasoara la 2-3 ata si 1200C .

Spre a evita fenomenul de spumare a solutiei din instalatii , acestea trebuiesc bine curatate si degresate inainte de a introduce solutia in ele , trebuie evitata patrunderea de impuritati in solutie , trebuie respectat regimul tehnologic . Impotriva spumarii , pot fi folosite solutii de 0,01-0,02 % alcool alilic , 0,001-0,0015 % silicate , alcooli superiori , e.t.c.

CAPITOLUL 2-1

Procedeul de eliminare a CO2-ului cu monoetanolamina .

Dupa acest procedeu , eliminarea CO2-ului se realizeaza in doua trepte :

- in prima treapta , la presiune coborata de 1,1-1,12 ata , are loc retinerea bioxidului de carbon in solutie de MEA de 20% ;

-in a doua treapta , la 30 ata , solutia de 12% MEA realizeaza retinerea in

continuare a CO2-ului .

Gazul convertit , cu 20-22% CO2 , temperature de 350C si presiunea de 1,1-1,2 ata intra in coloana de spalare 1 , unde prin retinerea in solutie de 20% monoetanolamina , continutul de CO2scade la 3-4% . Urmeaza separatorul de picaturi 2 , gazometrul 3 cu rol de vas tampon , si compresorul 4 , unde presiunea gazului ajunge la 30 ata .

In coloana 5 , continand umplutura de inele ceramice ca si coloana 1 , are loc spalarea gazului cu solutie de MEA de 12% purificarea gazului ajungand la 40 ppm CO2 . Pe traseul gazului urmeaza instalatia de purificare fina a CO2-ului cu solutie de NaOH , de obicei si apoi instalatia de eliminare a CO .

Solutiile de MEA saturate cu CO2 in cele doua trepte de absorbtie , coloanele 1 si 5  ,se regenereaza in instalatiile aferente , dupa cum urmeaza :

-solutia de 20% MEA din coloana 1 , cu 540C este trimisa de pompa 10 prin schimbatorul de caldura 13 si cu 1000C intra in desorberele 6 . La baza desorberelor , in fierbatorul cu abur 7 , se completeaza caldura necesara desorbtiei CO2 . Cu 1120C , solutia de MEA regenerate se raceste in 13 , iar cu pompa centrifuga 10 este trimisa in absorberul 1 , cu umplutura de inele ceramice 6 , se mentine pe CO2 o presiune de 1,8 ata ;

-solutia uzata de MEA -12% din coloana de absorbtie 5 are principial acelasi circuit ca in cazul precedent : schimbatorul de caldura 14 , desorberul tr.// pozitia 8 , din nou 14 , pompa 11 racitorul cu apa 16 si coloana de spalare 5 . Presiunea in desorberul 8 se mentine la 3,5 ata .

Amestecul de CO2 , cu vapori de apa din coloana de regenerare tr// poz. 8, se introduce in coloana de regenerare 6.

CO2-ul cu vaporii de MEA si de apa din regeneratoarele 6 sunt introdusi in scruberul racitor , stropit permanent cu condens recirculat de pompa 12 si racit cu apa . Oparte din acest condens se foloseste ca reflux la coloanele de regenerare 6 si 8 .

Bioxidul de carbon , de o puritate ridicata – 99% , iese din scruberul 9 , fiind trimis la consumatori – uree spre exemplu .

Raportul dintre debitul de solutie MEA 20% si MEA 12% folosit in acest procedeu , este de 4 / 5 .

CAPITOLUL 2-2

PROCEDEUL DE ELIMINARE A CO2-ului CU LESIE DE K2CO3 , ACTIVATA CU DEA .

Procedeul este folosit la fabrici de amoniac de mare capacitate.

Solutia absorbanta uzata este regenerata partial si total , rezultand , in consecinta solutii pentru absorbtie semiregenerata , repectiv regenerate .

Concentratia solutiei de spalare (tip Carsol) : K2CO3 – 28% ;

DEA – 1,8-1,9% ; V2O5- 0,4-0,5% .

Gazul convertit , cu 17%CO2 si 27 ata cedeaza caldura in fierbatoarele 11 , trece prin separatorul de condens 1 , iar de aici , cu 700C , intra in coloana de absorbtie 2 la partea inferioara a acesteia . Coloana este umpluta cu sei ceramice , asezate pe mai multe straturi , stropite la varf cu lesie Carsol regenerate , iar la mijloc cu lesie semiregenerata .

Cu 0,1- 0,15 CO2 si avand 700C ,gazul spalat trece prin separatorul de picaturi 3 si de aici la metanator .

Lesia uzata (saturata cu CO2) din absorberul 2 este distribuita uniform spre cele doua coloane de regenerare 4 , la partea superioara a acestora . Coloanele 4 sunt umplute tot cu sei ceramice .

O mare parte din lesie , circa 80% , este extrasa din coloanele de desorbtie 4 inainte de a ajunge sa fie complet regenerata si , cu pompele 12 ,este trecuta la racitoarele 13 unde temperatura coboara de la 114 la 1050C , temperatura cu care intra la mijlocul coloanei de absorbtie 2 .

Restul de lesie din desorberele 4 ajunge in blazul acestor coloane , este incalzita in fierbatoarele cu gaz 11 si cu cele cu abur 10 , la 118-1200C , definitivandu-se astfel desorbtia si obtinandu-se lesia regenerate . Pompa 14 aspira lesia regenerata cu 1180C , o trece prin racitorul 15 si , cu 700C , o trimite la varful coloanei de absorbtie .

Solutia regenerata are gradul de conversie al K2CO3 in KHCO3 de 22-24% , pe cand solutia semiregenerata are acest grad de conversie de 45% .

Bioxidul de carbon din desorberele 4 trece prin racitorul 5 separatorul 6 , racitorul 8 , separatorul 7 , iar de aici la consumatori avand puritatea de 98% CO2 .

Condensul separate din CO2 este trimis sub forma de reflux , cu ajutorul pompei 9 , in desorberele 4 .

Condensul de process separate in 1 , contine pana la 1500-1600 mg NH3/l si este trimis la o coloana de stripare , spre a elimina amoniacul , ajungandu-se la un continut de 3-5 mg NH3/l dupa stripare .

Filtrele 21 si 22 permit separarea suspensiilor mecanice si adsorbtia unor compusi de natura organica nedoriti in solutia de spalare .

K2CO3 sau KOH folositi la prepararea solutiei de spalare Carsol trebuie sa aiba un continut foarte coborat de clor , astfel incat lesia de spalare san u depaseasca maximum 30 ppm Cl- , spre a se evita fenomenul de coroziune a otelurilor inoxidabile folosite in cantitate mare in instalatie . Sunt afectate in mod deosebit tevile fierbatoarelor 11 .

Continutul de fier in lesie trebuie sa fie maximum 0,01% . De- erminarea exacta a continutului de fier in lesie este mai putin importanta , foarte importanta fiind sesizarea la timp a

inceperii cresterii continutului de fier , semn al inceperii coroziunii in instalatia de spalare , care impune luarea urgenta de masuri .

CAPITOLUL 3

REGIM OPTIM DE FUNCTIONARE

Gazul convertit la iesirea din conversia de joasa temperatura are urmatorii parametri :

Debit                                  19.959 Nm3/h

Temperatura                      2540C

Presiunea                           28 kg/cm2

Compozitia                 N  -  19,87%

Ar -   0,25%

H2 -   61,42%

CO -  0,5%

CO2 – 17,65%

CH4 -  0,31%

Total gaz uscat :              -  100%

Racirea gazului de la 2540C pana la 820C se face in trei trepte:

- prin stropire cu condens de process de 800C din separatorul de picaturi de dupa C.J.T. sau cu apa de alimentare cazan de 1200C . In aceasta faza gazul se satureaza cu vapori de apa si se raceste pana la 1760C .

- prin reboilerele de solutie Carsol unde gazul se raceste de la 1760C la cca . 1270C . Gazul circula in spatial tubular in forma de “U” al reboilerelor .

- prin preancalzitorul de apa demi + condens de abur unde gazul se raceste de la 1270C pana la 800C .

Condensul din gaz (rezultat in urma racirii) se separa intr-un  separator de picaturi .

Condensul de process din separator se trimite printr-o pompa la stropirea gazului de la iesirea din C.J.T. si printr-un ventil de executie intr-o coloana de stripare .

Retinerea CO2-lui se realizeaza intr-o coloana de absorbtie cu solutie de K2CO3 + D.E.A. +V2O5 .

Gazul se introduce la baza absorberului si circula in contracurent cu lesia Carsol introdusa la varful si la mijlocul coloanei .

Umplutura ceramica asigura o suprafata mare de contact intre lesia Carsol si gazul din care se retine CO2-ul .

Reducerea la minim posibil a continutului de CO2 din gazul de sinteza se impune , deoarece orice compus cu continut de O2  constituie o otrava pentru catalizatorul din coloana de sinteza.

In solutia Carsol retinerea CO2-ului are loc prin absorbtie fizica si prin chemosorbtie (reactie chimica intre K2CO3 + D.E.A si CO2) .

Reactiile chimice de retinere a CO2-ului in lesie Carsol sunt :

1)    K2CO3 +CO2 + H2O = 2KHCO3

2)    (HO-CH2-CH2)2NH+CO2+H2O = (HO-CH2-CH2)2-NH2-HCO3

Deoarece constanta de echilibru a reactiei nr.2 este mai mare decat constanta de echilibru a reactiei nr.1 prin intermediul adaosului de D.E.A. se mareste gradul de retinere a CO2-ului din gaz . Numai cu solutia de K2CO3 nu se ooate reduce continutul de CO2 – la iesirea din desorber pana la sau sub 0,1% .

Parametri gazului la intrarea si la iesirea din absorber sunt :

Parametrii                               intrare                          iesire

-presiune                                28kg/cm3                   27,9kg/cm3

-temperatura                             800C                            700C

-debit                                      143849Nm3/h           117684Nm3/h

-compozitie(gaz uscat)

N2                    -                           19,83%                       24,10%

Ar            -                 0,25%                         0,31%

H2            -                 61,42%                      74,51%

CO           -                 0,54%                         0,61%

CO2          -                 17,65%                       0,1%

CH4          -                   0,31%                      0,37%

Total gaz uscat :                          100%                       100%

Debitul total de lesie ce trece prin absorber este de cca. 1.528.000 kg/h din care cca. 20% intra la varful coloanei de absorbtie de lesie regenerata (70-750C) , iar restul de 80%(1.220.000kg/h) intra la mijlocul coloanei ca lesie semiregenerata .

Compozitia lesiei Carsol la intrarile in absorber este :

Componenti :               Sol . regenerata        Sol.semiregenerata

K2CO3                                               28%                              25%

Gradul de conversie :

K2CO3 in KHCO3                      22%                              42%

D.E.A.                              cca.1,8%                     cca.1,8%

V2O5                                           peste 4000 ppm

Lesia regenerata distribuita uniform pe stratul superior de umplutura ceramica , coboara prin cele 3 straturi de umplutura din sectiunea din sectiunea superioara a coloanei si definitiveaza procesul de retinere a CO2-ului din gaz . Continutul de CO2 in gaz la baza sectiunii superioare a coloanei este de 0,6-0,8% CO2 , iar la varful coloanei de absorbtie este de 0,1% . Lesia semiregenerata distribuita uniform pe stratul superior de umplutura al sectiunii inferioare a coloanei – impreuna cu lesia regenerata , coboara prin cele 4 straturi de umplutura a sectiunii inferioare a coloanei si ajunge la baza absorberului .

La baza absorberului se mentine 75-85% . Gazul la intrare in coloana barboteaza in lesie si deja la baza absorberului se retine o parte din CO2 .

Dupa ce a fost retinut CO2-ul din gaz in solutia Carsol are loc regenerarea acesteia (desorbtia CO2-ului din lesie) .

Reactiile de desorbtie a CO2-ului din solutia Carsol sunt inversele reactiilor de absorbtie (si au loc la temperaturi mai ridicate si la presiuni mai scazute decat la absorbtie) .

1)  KHCO3 = K2CO3 + CO2 + 	H2O

2)  (HO-CH2-CH2)2-NH2-HCO3 = (HO-CH2-CH2)2NH + CO2 + H2O

Regenerarea lesiei Carsol are loc in doua coloane de desorbtie (stripere ) identice , prevazute cu cate patru straturi de umplutura ceramica .

Lesia uzata de la baza absorberului inainte de a intra la varful striperului se destinde de la 26 kg/cm3 la cca . 0,5 kg/cm3 .

In urma destinderii o mare parte din CO2 se desoarbe din lesie.

Lesia uzata introdusa la varful striperului , cca 778.000 Nm3/h (distribuita uniform pe primul strat de umplutura ceramica , printr-un taler de distributie) parcurge cele trei straturi de umplutura a sectiunii superioare a striperului . Venind in contact cu vaporii calzi de apa si CO2 (care urca de jos in sus prin straturile de umplutura ceramica) , lesia se regenereaza partial (o mare parte din CO2 este desorbit din lesie) .

Temperatura lesiei uzate la intrarea in varful striperului este de 1060C , iar temperature amestecului de CO2 + bapori de apa care iese la varful striperului este de 1020C .

Lesia semiregenerata se aduna in fundul inferior al sectiunii superioare a striperului , cu temperatura de 1140C . In urma contactului ci vaporii calzi de apa + CO2 lesia s-a incalzit de la 1060C la 1140C .

Aproximativ 80% din lesiea semiregenerata se scoate din fundul sectiunii superioare si se trimite catre mijlocul absorberului , iar restul de 20% de solutie semiregenerata prin preaplinurile fundului sectiunii superioare ajunge in sectiunea inferioara a striperului unde prin intermediul unui taler se distribuie uniform pe stratul de umplutura ceramica din sectiunea inferioara a striperului . Deasupra talerului se mai introduce si refluxul de condens , (ca reflux se foloseste condensul separat dupa racirea CO2-ului) .

Prin stratul de umplutura ceramica a sectiunii inferioare , a striperului se continua procesul de desorbtie a CO2-ului .

Condensul de reflux de 600C , in contact cu vaporii calzi de apa + CO2 se evapora asigurand agent de incalzire pentru straturile de umplutura ceramica din sectiunea superioara a striperului . Dup ace parcurge stratul de umplutura ceramica , lesia se aduna in fundul superior al sectiunii inferioare a stri –perului de unde prin cadere libera ajunge la fierbatoarele de lesie . Temperatura de fierbere a lesiei la presiunea de cca . 0,7 kg/cm2 si la un continut de 28% K2CO3 este de 1190C .

In urma fierberii se continua desorbtia CO2-ului si evaporarea apei din lesie . Vaporii de apa si CO2 desorbiti impreuna cu lesia in fierbere formeaza o emulsie cu densitate mai redusa decat cea a solutiei de la intrarea in fierbatoare . Emulsia de lesie prin termosifonare reintra in fundul inferior al sectiunii inferioare a striperului . Aici are loc separarea vaporilor de apa si CO2 din emulsia din lesie .Vaporii de apa + CO2 trec prin cosurile fundului superior al sectiunii inferioare si continua drumul prin straturile de umplutura pana ce ajung la varful striperului .

Lesia regenerata , adunata in fundul inferior al striperului se trimite catre varful absorberului .

Reglarea temperaturii lesiei la baza striperelor se face prin intermediul modificarii debitului de abur admis in reboilere .

Continutul de V2O5 din lesia Carsol se mentine intre 4000-5000 ppm. Se urmareste prin analiza de laborator continutul lesiei in V2O5 , respectiv in fier . Continutul normal de fier in solutie Carsol variaza intre 30-50 ppm . O crestere a continutului de fier in solutie denota existenta coroziunii in instalatie .

Amestecul de CO2 si vapori de apa calzi (plus picaturile de lesie antrenate cu CO2) la iesirea din stripere are temperatura de 1020C , presiunea de cca . 0,5 kg/cm2 si debit de 54.054 Nm3/h . Bioxidul de carbon la iesirea din stripere este saturat in vapori de apa . Racirea si separarea condensului din amestecul de apa + CO2 + picaturi de lesie Carsol se produce in doua trepte . Dupa racire se separa condensul intr-un separator , iar CO2-ul rezultat se trimite catre consumatori (uree , N.P.K) .

CAPITOLUL 4

DESORBERUL

Regenerarea solutiei Carsol are loc in doua coloane de desorbtie , identice , prevazute fiecare cu cate patru straturi de umplutura ceramica .

Fiecare striper are doua sectiuni :

-sectiunea superioara cu trei straturi de umplutura ceramica , si cu un fund la partea inferioara .

-sectiunea inferioara cu un strat de umplutura ceramica si cu doua funduri la partea inferioara .Cele doua stripere sunt interconectate printr-o conducta de egalizare , ventilul de pe acest traseu se mentine intotdeauna deschis .

Elementele componente principale ale desorberului sunt :

- mantaua cilindrica de rezistenta din otel (1)

- straturile de sei ceramice asezate pe gratare metalice si fixate la partea superioara de alte gratare tot metalice (5, 6, 7)

- talerele distribuitoare (4)

blazurile intermediare (16 si 17 ) ce impart desorberul in trei compartimente ce comunica intre ele atat pe spatiul gazului , prin intermediul domurilor (8) , cat si prin spatiul lesiei , prin preaplinurile (15) .

Lesia uzata , saturata cu CO2 si avand presiunea de absorber , intra in desorber prin stutul (9) , terminat in interior cu o conducta in forma de „ T ” , ce imprastie lesia pe talerul (4) , de unde se distribuie pe umplutura de sei ceramice . Coborand prin straturile de umplutura ceramica , lesia intalneste in contracurent CO2-ul si vaporii degajati din lesie , incalzindu-se la randul ei si punand in libertate treptat CO2-ul .

Din blazul intermediar (16) , lesia semiregenerata , prin stutul (10) , este aspi-rata de pompele aferente si reintrodusa in circuitul de spalare a CO2-ului .

Surplusul de lesie din blazul intermediar (16) deverseaza prin preaplinurile (15) si este distribuita de talerul (4) , pe ultimul strat (inferior) de umplutura  ceramica a desorberului , de unde ajunge in blazul intermdiar (17) . De aici , prin stutul (11) , lesia este trecuta in fierbatoarele de lesie , iar apoi , prin stutul (12) se intoarce in blazul inferior al desorberului de unde prin stutul (13) este aspirata de pompele de lesie regenerata .

CAPITOLUL 5

BILANT DE MATERIALE

| INTRAT |  |  | IESIT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIRE FLUID | STARE FLUID | DEBIT | DENUMIRE FLUID | STARE FLUID | DEBIT |
| SOLUTIE CARSOL UZATA | L | 1.557.254,00 | CO2 SI | GAZ | 48.578,52 |
|  | V | 19.026,00 | APA | V | 23.499,48 |
| APA | L | 21.343,00 | SOLUTIE CARSOL SEMIREGENERATA | L | 1.218.506,00 |
| ABUR | V | 1.054,10 | SOLUTIE CARSOL REGENERATA | L | 307.993,10 |
| SOLUTIE CARSOL DE LA | L | 306.088,00 | SOLUTIE CARSOL LA 105 C SI 111 C | L | 367.341,00 |
| 105 C SI 111 C | V | 61.253,00 |  |  |  |
| TOTAL |  | 1.968.018,10 | TOTAL |  | 1.966.018,10 |

CAPITOLUL 6

BILANT ENERGETIC

QINTRAT = QIESIT + QPIERDUT

QINTRAT = Q1 + Q6 + Q7 + Q8

QIESIT   = Q2 + Q3 + Q4 + Qr + Qdis.

La 1000C

Q1  = 19.026 x iH2O(V)+1.557.254 x Cp.sol Carsol  x  100 = 19.026 x 638,8 + 1.557.254 x 0,74 x 100 = 126.985.110 Kcal/h

La 1210C

Q6   = 61.253 x iH20(V) + 306.088 x Cp.sol.carsol x 121 = 61.253 x 646,7 + 306.088 x 0,74 x 121 = 67.019.434 Kcal/h

La 580C

Q7     = 21.343 x iH2O(L)  = 21.343 x  57,98 = 1.237.467 Kcal/h

La 2500C

Q8     = 1054,1 x iH2O(V) = 1054,1 x 669 = 705.193Kcal/h

Qintrat = 126.985.110 + 67.019.434 + 1.237.467 +705.193 =

=195.947.204 Kcal/h

Q2     = 1.218.506 x Cp.sol. Carsol x 114 = 1.218.506 x 0,78 x 114 =

=108.349.555 Kcal/h

Q3     = 307.993,1 x Cp.sol. Carsol x 119 = 307.993,1 x 0,79 x 119 =

=28.954.422 Kcal/h

La 1020C

Q4    = 48.678,52 x iCO2 + 23.499,48 x iH2O(V) = 48.648,52 x 21,86 +

+23.499,48 x 639,8 = 16.099.030 Kcal/h

Q5    = 367.341 x Cp.sol.Carsol x 119 = 367.341 x 0,74 x 119 =

=32.348.049 Kcal/h

Qr(desorbtie) = 48.678,52 x 59,4 = 2.891.504 Kcal/h

Qdis      = 48.678,52 x 138 = 6.717.636 Kcal/h

Qiesit     = 108.349.555 + 28.954.422 + 16.099.080 + 32.348.049 + 2.891.504+

+ 6.717.636 = 195.360.246 Kcal/h

Qpierdut     =Qintrat – Qiesit = 195.947.204 – 195.360.246 =                                  =586.958Kcal/h

| CALDURI INTRATE | Kcal/h | % | CALDURI IESITE | Kcal/h | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cu sol. Carsol uzata Q1 | 126.985.110 | 64,81 | 1. Cu sol. Carsol semiregenerata Q2 | 108.349.555 | 55,30 |
| 2. Cu sol. Carsol de la 105- 111 c Q6 | 67.019.434 | 34,20 | 2. Cu sol. Carsol regenerata Q3 | 28.954.422 | 14,78 |
| 3. Cu apa (L) Q7 | 1.237.467 | 0,63 | 3. Cu CO2 gaz Q4 | 16.099.080 | 8,22 |
| 4. Cu aburul Q8 | 705.193 | 0,36 | 4. Cu sol. Carsol la 105-111 C Q5. | 32.348.049 | 15,51 |
|  |  |  | 5. Cu caldura de reactie Qr | 2.891.504 | 1,48 |
|  |  |  | 6. Cu dizolvarea CO2 Qdiz. | 6.717.636 | 3,43 |
|  |  |  | 7. Pierderi + eroare Qp | 586.953 | 0,28 |
| TOTAL | 195.947.204 | 100,00 | TOTAL | 155.947.204 | 100,00 |

CAPITOLUL 7

NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Simplul fapt ca in fabricile de amoniac se lucreaza cu metan,  hidrogen , azot , oxid de carbon , amoniac , diverse lesii , temperature foarte mari sau foarte coborate , presiuni mari , constituie stari potentiale de pericol . Acest pericol poate consta in intoxicari ,asfixieri , arsuri , degeraturi , incendii , explozii .

Vor fi prezentate cateva din aceste aspecte care trebuie sa stea in atentia celor ce lucreza in fabricile de amoniac :

1)Vasele aflate sub atmosfera de azot , prezinta pericol de asfixiere . Nu se va intra in aceste vase , decat cu masca cu aductiune de aer si supravegheat

2)Lucrarile cu foc , sau cu producere de scantei , sunt interzise in atmosfere ce contin gaze combustibile (H2 , CH4).

Se vor indeparta aceste medii , si numai dup ace analizele de laborator confirma lipsa lor , se poate incepe lucrarea.

3)Cuptoarele cu foc , mai ales dupa fazele de oprire (reforma-re, cu tuburi , cazane de abur cu flacara de metan , preancalzi-toare cu flacara precum sunt preancalzitoarelede oxigen si metan la cracare termica etc) , prezinta pericolul acumularii de gaze combustibile in zona de radiatie . Este interzis a reap-rinde focurile inainte de a aerisi corespunzator cutia de foc . In acest sens se face tiraj , iar in caz de nevoie se insufla cu abur.Este indicat a face analize de mediu inainte de reaprinde-rea focurilor , spre a evita exploziile.

4)Supapele de siguranta de pe mediile fierbinti , in momentul deschiderii (a declansarii) , pot esapa lateral provocand arsuri.

Se vor prevedea paravane de protectie sau conducte ce dirije-aza esaparile in directii nepericuloase .

5)Nu se vor aprinde focuri la cuptoarele de cracare decat dupa pornirea ventilatoarelo acolo unde sunt prevazute , spre a evita inversarea flacarii si provocarea de arsuri .

6)nu se vor porni masinile rotative fara aparatori la cuple .

7)In zonele zgomotoase (reformere primare cu arzatoare avand aspiratii libere de aer , turbocompresoare , case de

pompe) se vor purta obligatoriu antifoane , urmarindu-se monta-rea de panouri sau izolatii fonice care sa diminueze zgomotul .

8)In zonele cu scapari de gaze ce contin oxid de carbon (sca-pari la presetupe , flanse , in timpul purjelor sau expandarilor) se va intra numai in caz de stricta necesitate ,folosind masca cu cartus ce CO si supravegheat . In zonele cu scapari permanente ce nu pot fi remediate , se pun semne avertizoare si se imprejmuieste zona spre a nu patrunde personal straine.

9)Manipularea solutiilor caustice(NaOH , K2CO3 , DEA , apa

amoniacala ) , recoltarea de probe de solutii , se va face purtand echipamentul de protectie prescris (manusi si cizme de cauciuc , ochelari , sort de cauciuc ) .

10)Manipularea substantelor ce contin praf (V2O5 , unde sorturi de catalizator etc ) , precum si alte lucrari in mediu cu praf se vor efectua numai purtand masti pentru retinerea acestuia .

11)In zonele unde deasupra se lucreaza sau unde exista pericol de a cadea obiecte solide , (spre exemplu geamuri in timp de vant , sloiuri de gheata iarna ) , este obligatoriu pur-tarea castii de protectie .

12)In cadrul fabricilor de amoniac , masca de protectie cu cartus de amoniac si oxid de carbon trebuie sa fie in permanenta la indemana personalului ce deserveste instalatia .

13)In timpul incalzirii , dar mai ales a racirii metanatorului , sub 2000C si pana la 500C se poate forma carbonilul de nichel-gaz extreme de toxic.nu se vor efectua purjari in acest interval de temperatura , trecandu-se repede peste el.

14)Pentru interventii in zone cu scapari de amoniac in canti-tati mai mari , vor fi folosite costume izolante si masti izolante ; eventual , daca zona contaminata nu e mare , masti cu aductiune de aer curat , dar cu priza de inspirare orientate si amplasata in atmosfera curate . Stropirea cu apa , constituie un mijloc eficient de retinere a amoniacului din zonele cu scapari , permitand interventii mai rapide si sigure .

In unele zone cu pericol de aparitii mai frecvente a scaparilor de amoniac , sau chiar in jurul unor rezervoare de amoniac , pot fi prevazute sisteme de stropire care , odata declansate , creaza o adevarata perdea de apa , diminuand raspandirea amoniacului in zonele inconjuratoare .

15)Pentru facilitarea primului ajutor in caz cu stropire de amoniac , cu lesii caustice , cu lichide fierbinti sau chiar in caz de aprindere a hainelor , instalatiile de amoniac trebuie sa fie prevazute cu dusuri de apa cu declansare automata , prin simpla calcare pe gratarul aflat sub dus .

16)Pe timp rece , trebuie curatate caile de acces pentru evitarea alunecarilor . Nu va fi lasata formarea sloiurilor de gheata ce prezinta apoi pericol de cadere .

17)Golurile in plansee , platforme vor fi imprejmuite si plantate cu semne avertizoare spre a evita caderile in gol .

18)In cazul deschiderii unor vase , vase in care mai persista gazele toxice sau asfixiante , spre a realize aerisirile acestora , se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii in ele : blocarea gurilor de vizitare deschise si fixarea la loc vizibil a semnelor avertizoare.

19)Tot timpul , dar mai ales dupa efectuarea lucrarilor de interventii si reparatii cand asemenea situatii sunt mai posibile , vor fi indepartate din instalatie , de pe platforme , obiectele straine , nefixate corespunzator .Toate acestea constituie surse de accidentare , fie datorita caderii lor , fie prin faptul ca impiedica circulatia in zona respectiva .

20)Datorarea instalatiilor pentru stingerea incendiilor ,pentru interventii in zone contaminate , pentru prim ajutor  , va fi in permanenta la nivelul prescris si in buna stare de functionare .

BIBLIOGRAFIE

- IOVI A . – Tehnologia ingrasamintelor minerale , Editura didactica si pedagogica , Bucuresti , 1977 .

- NENITESCU C.D. – Chimie generala , Editura tehnica , Bucuresti , 1963

- *** Amoniac , Centrul de documentare M.I.C.H. , Bucuresti , 1960

- ULYSE CORINA – Tehnologia amoniacului , Editura tehnica , Bucuresti ,1960

- CARLO ANTONIO VENCINI – La sintesi dell`ammoniaca , Milano , 1961

- MOLDOVAN I ., CHIVU GH . – Tehnologia ingrasamintelor minerale , Editura tehnica ,Bucuresti , 1964

- IOVI A . – Tehnologia amoniacului , Inst . Politehnic Timisoara , 1972

- *** Tehnologia moderna a azotului legat , Editura tehnica,  Bucuresti , 1965

- ***  Catalist hand book , Londra , 1970

10)*** Bilant energetic Amoniac Kellogg

CUPRINS

Capitolul:

1. Scurt istoric , stare naturala , intrebuintari si proprietati -------------- pag .   4

fizico – chimice ale amoniacului .

2 . Procedee de eliminare a CO2-ului prin absorbtie-desorbtie---------  pag .  6

in solutii Carsol .

2-1 . Procedeul de eliminare a CO2-ului cu monoetanolamina----  pag .  8

2-2 . Procedeul de eliminare a CO2-ului cu lesie de K2CO3 -------  pag . 10

activate cu D.E.A.

3 .  Regim optim de functionare ------------------------------------------------ pag . 12

4 .  Desorber -------------------------------------------------------------------------pag . 17

5 . Bilant de materiale--------------------------------------------------------------pag . 19

6 . Bilant energetic------------------------------------------------------------------pag . 20

7 . Norme de securitate si sanatate in munca------------------------------- pag . 21